谢家店饮用水水源保护区划分技术报告

淄博市生态环境局博山分局

山东省生态环境规划研究院

2020年3月

目 录

第1章 总则	1

1.1 划分目的	1

1.2 划分依据	3

1.2.1 相关法律法规	3

1.2.2 相关标准、规范	4

1.2.3 相关规划	5

1.2.4 相关技术资料	5

1.3 技术路线	5

第2章 淄博市博山区基础状况	8

2.1 自然环境概况	8

2.1.1 地理位置和交通	8

2.1.1 气候条件	8

2.1.2 水资源概况	9

2.1.3 地形地貌	10

2.1.4 地质概况	11

2.1.5 水文地质概况	14

2.2 社会经济概况	15

2.2.1 行政区域与人口	15

2.2.2 经济与产业情况	16

2.3 土地利用现状与规划	16

2.3.1 土地利用现状	16

2.3.2 土地利用规划	17

2.4 饮用水源地现状	19

2.4.1 饮用水源地及保护区划	19

2.4.2 谢家店饮用水源地利用现状	19

2.5 谢家店饮用水水源地概况	20

2.5.1 水文地质条件	20

2.5.2 水位	24

2.6 水质调查评价	25

2.7 污染源调查	35

2.8 水环境风险分析	36

第3章 饮用水水源保护区划分与定界	39

3.1 保护区划分	39

3.1.1 保护区划分要求	39

3.1.2 保护区划分步骤和方法	40

3.1.3 保护区划分的数值计算方法	42

3.2 保护区划分结果及分析	47

3.2.1 一级保护区	47

3.2.2 准保护区	48

3.3 保护区定界方案	49

3.3.1 建立水源保护区	49

3.3.2 饮用水水源保护区标志设置	49

3.3.3 饮用水水源保护区界标	50

3.3.4 饮用水水源保护区交通警示牌	53

3.3.5 饮用水水源保护区宣传牌	55

3.3.6 饮用水水源保护区标志的构造	57

3.4 保护区定界技术说明	59

第4章 饮用水水源地规范化建设与管理要求	61

4.1 饮用水水源的环境保护目标	61

4.1.1 水质目标	61

4.1.2 监管目标	61

4.2 制定饮用水水源环境监管方案	62

4.2.1 取缔违法建设项目	62

4.2.2 加强准保护区内环境准入	62

4.2.3 研究制定饮用水水源环境监测和预警方案	63

4.2.4 科学合理开发地下水资源	65

4.2.5 全面推进水源环境基础设施建设	66

4.2.6 制定水源法律法规和保障措施	66

第5章 饮用水水源保护区建设投资估算	68

5.1 保护区规范化建设项目投资估算	68

5.2 规范化建设项目达标的可行性分析	69

第6章 饮用水水源保护区划分方案、图件及有关说明	70

6.1 谢家店饮用水水源保护区划分方案	70

6.2 谢家店饮用水水源保护区界标	73

6.3 谢家店饮用水水源保护区交通警示牌	74

6.4 谢家店饮用水水源保护区宣传牌	75

附件	77

- 总则

划分目的

饮用水水源安全是保障人民生命和身体健康的重要基础，是人与社会经济协调发展的根本保证。党中央、国务院高度重视饮用水安全工作，要求把“切实保护好饮用水源，让群众喝上放心水”作为环境保护工作重中之重的首要任务。习近平总书记系列重要讲话中提出加大生态环境保护力度，集中力量优先解决好饮用水等损害群众健康的突出问题，而划分饮用水水源保护区是保障饮用水安全的基础和抓手。因此，科学划分饮用水水源保护区对于保障群众饮水安全、维护社会长治久安、实现全面小康社会意义重大。

我国饮用水水源保护工作始于上世纪50年代末。1959年，原卫生部和建设工程部颁布了《生活饮用水卫生规程》，对水源选择做出了规定，首次将饮用水水质安全的源头控制列入法规。1985年，卫生部颁布了《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-85），提出“水源卫生防护距离”的概念，为早期保护区划分提供了依据。

“十一五”期间，以2007年《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ T 338-2007）和2008年《中华人民共和国水污染防治法》的相继出台为代表，饮用水水源保护区的划分和保护工作步入正轨。2017年8月30日，环境保护部办公厅组织修订了《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007)。2018年3月，《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）发布，新版标准是对《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007）的第一次修订。与旧版一致，新版技术规范在全面阐述了河流型、湖库型、地下水型等各类水源保护区划分的依据、要点和标准的基础上，还修订了以下主要内容：增加了饮用水水源地环境状况调查的技术要求；增加了饮用水水源保护区划分技术步骤的要求；增加了饮用水水源保护区划分的基本方法；增加了饮用水水源保护区图件制作的技术要求；完善了饮用水水源保护区定界的技术要求；完善了饮用水水源保护区划分技术报告编制的要求。《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2018）（以下简称《规范》）自2018年7月1日起实施。《中华人民共和国水污染防治法》第五章提出“饮用水水源和其他特殊水体保护”的内容，明确了饮用水水源一级、二级和准保护区的管控要求。

2014年，淄博地区遭遇特大干旱，博山区全年降水量仅427.3mm，为1965年以来最低值。区域地下水水位大幅度下降，作为博山城区主要生活供水水源地的源泉水源地与天津湾水源地地下水水位呈持续快速下降趋势。源泉水源地多年平均水位埋深为3-5m， 2014年源泉水源地最大动水位埋深已达 90m，供水形势非常严峻。为保障博山城区在特大干旱年份的供水安全，博山区政府在源泉水源地的上游开展了一系列供水水文地质勘察工作，并探明了谢家店地下水富水地段。2016年经科学的调查与论证后，淄博市确定博山区谢家店地下水水源地作为应急供水工程进行开工建设。为使谢家店饮用水水源保护区的管理工作更加规范、高效和准确，保障人民群众饮水安全，淄博市决定启动谢家店饮用水水源保护区划分与管理工作。

本报告根据《山东省淄博市博山区谢家店地区供水水文地质勘察报告》、《博山区水系专项规划》等资料，按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）要求对谢家店饮用水水源保护区进行划分，明确保护区边界范围，保障人民群众饮水安全和水资源可持续开发利用，为做好饮用水水源保护的各项工作和开展生态环境保护工作奠定基础。

划分依据

相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989 年 12 月 26 日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自 2015 年 1 月 1 日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订通过，自 2018 年 1 月 1 日起施行；

（3）《中华人民共和国水法》，2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订通过，自 2018 年 1 月 1 日起施行；

（4）《中华人民共和国城乡规划法》，2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民大表大会常务委员会第十四次会议修订；

（5）《山东省湖泊保护条例》，2012年9月27日经山东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，自2013年1月1日起施行；

（6）《山东省水污染防治条例》，2018年9月21日山东省十三届人大常委会第五次会议通过，自2018年12月1日起施行；

（7）《淄博市城市供水管理办法》，2009年10月9日淄博市政府第28次常务会议通过，自2010年1月1日起施行；

（8）《淄博市太河水库饮用水源地保护管理条例》，1996年8月9日淄博市第十届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过 ，2013年6月29日淄博市第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2013年9月1日起施行。

（9）《淄博市水资源保护管理条例》，2018年8月29日淄博市第十五届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过并经2018年9月21日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议批准，自2018年9月25日起施行；

相关标准、规范

（1）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（2）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）；

（3）《集中式饮用水水源编码规范》（HJ747-2015）；

（4）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

（5）《饮用水水源保护区标志技术规范》（HJ/T433-2008）；

（6）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办【2012】50 号）；

（7）《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办【2011】93 号）；

（8）《生活饮用水集中式供水单位规范》（2001 年 9 月 1 日）；

（9）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（10）《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161 号）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（12）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

相关规划

（1）《全国城市饮用水水源地环境保护规划》（2013年）；

（2）《《山东省生态环境保护“十三五”规划》（2017年）；

（3）《淄博市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）

（4）《淄博市城市总体规划（2006-2020年）》（2007年）

（5）《淄博市水利发展“十三五”规划》（2018年）

（6）《淄博市生态建设规划》（2005年）

（7）《淄博市水安全保障规划》（2018年）

（8）《博山区水系专项规划》（2018年）

（9）《博山区土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案》（2017年）

相关技术资料

（1）《山东省淄博市博山区谢家店地区供水水文地质勘查报告》（山东省地矿工程勘察院，2018.02）

技术路线

按照国家有关法律法规和党中央、国务院“切实保护好饮用水源，让群众喝上放心水”的要求，保护区范围的划分和调整以保障饮用水水质安全为第一要务。基于水源地基本情况、规划、区域地形地貌、地质和水文地质条件等资料，严格遵循《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2018），科学合理划分调整保护区范围。与博山区供水规划、土地利用总体规划、城市发展规划等做好充分衔接，保障饮用水水源保护区调整方案的合理性和可操作性。尽量利用行政区界、山脊线、公路等地形、地标、地物为边界，便于边界识别和日常监督管理。

本工作主要内容是谢家店饮用水水源保护区的划分，工作技术路线如下：

（1）资料收集、现场调查和汇总。收集相关自然、社会经济、水资源利用量、水文地质、环境现状和发展规划等方面的资料，进行分类汇总；收集淄博市博山区地表、地下水源地基本情况。

（2）资料分析和评价。分析水资源利用现状。对地下水水源地水质进行水质类别评价及水质定性综合评价，确定水质类别和地下水质量评价级别。

（3）确定划分原则和依据。根据各饮用水水源地的实际情况，确定适合本市（区域）饮用水水源保护区划分原则和依据。

（4）筛选划分方法。根据资料收集情况，选择合适的方法划分保护区。

（5）调整饮用水水源保护区。根据实地调研的饮用水水源地的实际情况，按照划分方法的要求，计算或统计饮用水水源保护区范围，并完成勘界工作。

（6）专家咨询。针对调整方案向环保、水利、水文地质相关领域的专家进行咨询，论证方案的科学性。

（7）征求有关部门意见。征集各饮用水水源地所属主要行政区环保、水利、流域和水文地质等相关部门的意见，进行归纳，分析后重新修改，绘制图件。

（8）审查报批。将淄博市博山区谢家店饮用水水源保护区方案报政府批准实施。

图1-1 技术路线

- 淄博市博山区基础状况

自然环境概况

地理位置和交通

博山区位于鲁中山区北部，淄博市南部，位置坐标：东经117°43′—118°42′，北纬36°16′—36°31′。南与沂源县接壤，西南接莱芜，西北与章丘交界，东部和北部与淄川区毗邻，南北长49.4公里，东西宽20公里，总面积698.2平方公里。距济南国际飞机场70公里。区内交通方便，济青高速、滨莱高速、309国道、205国道、胶济铁路等多条高速、国道和铁路从境内穿过，济南至青州等6条省道以及乡镇公路与主干交通线共同组成了四通八达的公路、铁路交通网络（见图2-1），沟通了淄博市博山区与全国各地的联系。

    - 气候条件

博山区大陆度为61.3，属暖温带季风区半湿润气候。年平均气温13.6℃，全年无霜期201天。年平均降水量为719.3毫米，分布不均。四季分明，季风气候明显，春季空气干燥，降水少，温度回升快，多西南大风，常有干旱、霜冻等灾害发生；夏季高温高湿，降水量集中且多雷雨大风；秋季气温下降，雨量突减，天气晴朗稳定；冬季气候干燥寒冷，雨雪少，多北向大风。四季分布是冬夏长，春秋短。冬季最长，为140天；夏季次之，为100天；春季最短，为60天。

博山区年平均相对空气湿度为60%，呈半湿润状况。夏季风控制的6—10月份月平均值在60—80%之间；冬季风控制的11至严年5月份在50—60%之间。蒸发量年平均为1939.7毫米。各季相差大。5—6月超过280毫米，12月、1月、2月都不足80毫米。

图2-1工作区及水源地交通位置图

水资源概况

淄河位于淄博市东部，有东西两源，东源发源于鲁山北麓，西源发源于禹王山东麓，东西两源于博山区源泉镇二郎山东南麓汇合，自西南向东北流经博山、淄川、临淄三区，到广饶县入小清河。全长 180 公里，市境断面以上长度 124 公里，流域面积 1397 平方公里，其中市内流域面积 993平方公里。主要有幸福、岳阴、张庄、峨庄、黑旺、仁河等支流，其中以仁河支流最大，发源于青州市青崖顶，流域面积 140 平方公里。孝妇河位于淄博市中西部，发源于博山区的岳阳山、青石关、禹王山一带，自南向北穿越博山、淄川、张店、周村四区，经滨州市邹平县，在桓台县入小清河。全长 136 公里，流域面积 1682 平方公里，市内长度 109公里，流域面积 1434 平方公里。主要支流有盘阳河、漫泗河、范阳河、泔沟河、米沟河、新月河、西猪龙河。其中以范阳河最大，全长 48.3 公里。石马水库位于淄博市博山区石马镇桥东村南 2 公里处，距博山城区 15公里，地处淄河上游，属小清河水系，控制流域面积 75 平方公里，流域形状呈叶状。水库流域自 1959 年以来，先后兴建各类蓄水工程 26 处。石马水库是一座集防洪、灌溉、养殖及旅游等综合效益为一体的全国防洪重点中型水库。总库容 1840 万立方米，兴利库容 905 万立方米。下游核定灌溉面积 2.13 万亩，有效灌溉面积 8000 亩。

地形地貌

地势。全区总体地势为南高北低，南、东、西三面中低山环绕，中间低山、丘陵、山涧、河谷排列，北面为丘陵河谷地带，地势变化在130-1100米之间，南部淄河流域与北部孝妇河流域河底高度相差在160-200米之间。

南、东、西三面中低山区面积为334.7平方公里，占全区总面积的49.1%。淄河流域南部地势高起，相对高差500-700米，沟壑纵横，东部地势高峻挺拔；樵岭前至桃园一线西部，地形相对高差550米左右，沟谷幽深，山势峥嵘，随处可见。

中部低山丘陵区（包括淄河流域中北部和孝妇河流域的南部）面积297.55平方公里，占全区总面积的43.6%。孝妇河与淄河分水岭立于其中，西起羊峪岭，东至671高地，呈弧形东西分布，沟谷切割较深，河谷发育，冲洪积层沿淄河两岸分布。

北部丘陵区位于城区以北，面积49.75平方公里，占全区总面积的7.3%。山岭起伏平缓，最高山顶大尖山海拔295.5米。地形最低处孝妇河出界口海拔130米。孝妇河沿岸冲洪积层连续分布。

山脉。区境内山岭起伏，层峦叠嶂。海拔800米以上的山峰有47个，500米以上的山峰81个。山脉属鲁中山系，西连泰山，向东蜿蜒深入益都，群峰攒簇，逶迤相接。较大的属鲁山、原山、岳阳山、鹿角山。

河流。区境内的河流主要有淄河和孝妇河，次有青阳河和牛角河。前3条属小青河水系，后1条属黄河水系。

地质概况

1、地层。博山区地层发育比较齐全，自老至新有四界七系。其中：太古界——泰山群。此层分布于岭西、乐疃、南博山、池上、李家等。岩性为黑云斜长片麻岩、黑云变粒岩、斜长角闪岩、角闪片岩等。地层厚2700-15000米左右，距今约24亿年；古生界——寒武、奥陶、石炭、二迭四系。寒武系分布于石门、北博山、李家、池上、源泉、岭西、南博山等。岩性下部为页岩夹灰岩，中部是厚层鲡状灰岩及页岩与博层灰岩互层，上部为泥质条纸灰岩夹薄层灰岩与页岩互层。沉积环境属海相，含动物化石。层厚600米左右，距今5亿年之多；奥陶系分布于石门、夏家庄、石马、乐疃、八陡、源泉、岳庄、北博山等。岩性为纯灰岩、泥灰岩、白云质灰岩及白云岩，属海相碳酸盐岩沉积建造，含动物化石。层厚800米左右，距今4.4亿年；石炭系分布于八陡、福山、山头、域城、白塔、夏家庄等。岩性为砂、页岩互层加灰岩，属海陆交互相含煤沉积地层，富含动物化石。层厚140米，距今约2.7亿年；二迭系分布于八陡、山头、福山、夏家庄、白塔、蕉庄、域城等，层厚430米左右，属陆相沉积，含植物化石，距今约2.7亿年。中生界。区境内只在蕉庄乡露侏罗系中、下统，由砂岩、页岩及岩质页岩组成，属河湖沼泽沉积，含植物化石。厚180米，距今约1.4亿年。新生界。区境内仅有第四系，广泛分布于河谷、河川、低洼处，以粘质沙土为主，间夹砂砾层，厚3-4米。

2、构造。境内存在着两种类型。一为太古代的基地构造，以线状紧密褶皱为主，褶皱轴向与片理方向一致，呈330-340方向展布，基底断裂也较发育，只是由于岩性的区域质作用而难以识别；一为中、新生代的盖层结构，以断裂为主，褶皱次之。

3、断裂。南北向断裂称姚家峪断裂，南自莱芜市苗山东南一带，向北过樵岭前、姚家峪至周村区的金山，全长60公里，纵贯区境16公里。走向N5°W-N10°E，倾角NW或S。倾角55°-75°以上。由2-3条正断层组成断裂带。破碎带宽100-200米，直断层南小北大，在区境内的垂直断距300米左右，水平断距10公里。北东向断裂有二：一称淄河断裂，南自新汶盆地向北，最终入渤海湾，全长110公里，宽一般400-1000米，出露地表60公里。在区境内一段贯穿博山、源泉诸乡镇，长19公里。由3-5条断裂组成的断裂带，走向35°左右南东倾，倾角一般80°左右，从整体向东盘上升，西盘下降，垂直距离100-400米，属逆断层性质。一称秋谷断裂，西南自乐疃向东北经北神头、秋谷、西河、田庄，终点与淄河断裂相会，全长近30公里。在区境内一段长20公里。此断裂切割了姚家峪断裂，断裂走向N70°E，倾向SE，倾角50°-70°，属正断层性质。东西向断裂亦有二：一称石马断裂，西起石马，北至源泉，与淄河断裂衔接，全长近20公里，属正断层性质。大部分地断被黄土覆盖，局部地段有出露，断层走向EW，倾向S，属正断层。位于山头黑山一带，长约7公里，走向EW，倾向S，倾角70°-80°，上盘为二迭系上统地层，下盘为二迭系下统地层。落差自西向东由数十米增至百余米。北西向断层称福山镇断层，位于福山镇一带，切割秋谷断层，长近10公里，属正断层性质。走向N50°W，倾向SW，倾角70°。上盘为二迭系地层，下盘为中奥陶统地层。落差南部约500米，北部700米。

4、褶皱。淄博向斜（也称淄博盆地），由于受桃花峪断裂的影响而形成不对称性。在博山呈狭窄状向北开阔的箕形盆地。向斜轴在区境内，走向N20°E。其东翼地层走向NE，倾向NW，倾角8°-13°；西翼地层走向SN-NW，倾向E-NE，倾角18°-40°。西河向斜位于福山-西河一带，西南宽，东北窄。轴向N65°E。向斜核部为石炭系太原组地层；东南翼为石炭系本溪组及奥陶统地层，倾角10°；北西翼以秋谷断层与中奥陶统地层接触，产状略陡，约20度。博山区境内地质构造特点是：断裂发育，褶皱次之，高角度的张力性断裂为主。较大的断裂往往由两条以上相互平行的断裂构成断裂带。南北向断裂及北东东向断裂发育，且控制了大量沉积矿产的展布。断裂活动频繁，至今仍在不断活动。

5、岩浆岩。博山区境内的岩浆岩活动与其他区比较明显微弱，根据时代的不同可分两期：一期是元古代桃科期岩浆岩，仅见于乐疃樵岭前村西的老猫头。岩性为蛇纹岩，属古老的浸入岩体，约20亿年左右。岩体呈小岩株，平面椭圆，长轴方向NW，与地层的片理方向一致，变质程度较深，在岩体与混合岩的接触带上形成了小型蛭石矿。另一期是中生代燕山期岩浆岩，主要呈岩墙或岩床产出。岭西桃花峪村一带有十几层1～2米厚的辉绿岩床浸入到寒武系中、下统地层中。石马镇的淄井和北博山镇的沙井一带，在奥陶统石灰岩中浸入了1～2层云斜煌班岩岩床，由于含副矿物磷灰石往往形成一些品位不很高的磷矿床。在煤系地层中（石炭系、二迭系）也有辉绿岩的浸入，有些破坏了煤层的连续性，有些影响了煤的质量。在蕉庄境内，辉绿岩床顺层浸入到二迭系上统地层内，其产状与地层产状一致，走向为N50度E，出露面积0.44平方公里。

水文地质概况

博山区位于淄博市南部，座落在淄博盆地的南缘。地形南高北低，南面为东西向的鲁山山脉，东西两侧为低山丘陵，形态像一个向北开口的簸箕。水系为孝妇河及其支流白杨河、岳阳河、范阳河。孝妇河由南向北流穿过城区。

淄博向斜轴部在博山城西,向北倾伏,轴部为石炭二叠纪的煤系地层。在南、东、西三面围绕煤系地层的是中奥陶系马家沟组。该组厚度687米,岩性为厚层灰岩、豹皮状灰岩和白云质灰岩,为本区的主要含水层,也是取水的目的层。马家沟组按岩性自下而上分为6段,即O21m、O22m、O23m、O24m、O25m、O26m。其中O22m、O24m、O25m、O26m为主要含水层，O21m和 O23m岩性为泥灰岩、页岩等，为相对隔水层。

马家沟组灰岩的含水岩组为一系列断裂切割成断块状。主要断裂为神头—西河断裂(F1),福山—源泉断裂(F2),禹王山浙裂(F3)，石马断裂(F4)和岳荫断裂(F5)。由F1、F2、F4、F3切割的断块为博山城区地下水的主要补给区。

中奥陶系的灰岩裸露在东南部和南部的山坡上，溶沟、溶槽和漏斗等喀斯特形态发育，加之山坡平缓，有利于降水入渗。其次，地表水的渗漏也是一个重要的补给来源。白杨河发源于西部的花岗片麻岩地区，在博山西南有几公里河段流经马家沟组的O24m、O25m、O26m段灰岩分布区，河水大量漏失，补给地下水。除汛期以外，平时已成为干河床。

补给区的地下水沿岩层倾斜方向向北、东北、西北方向流动。在博山城附近遇煤系地层或弱透水断层阻隔,溢出地表成泉。主要有神头泉群、秋谷泉群、珠龙泉和良庄泉群。在大量开采地下水之前，泉群的总流量约为5—6万立方米每天。

图2-2工作区水文地质简图

社会经济概况

行政区域与人口

博山区总面积698.1平方千米，辖7个镇、3个街道，具体为：城东街道办事处、城西街道办事处、山头街道办事处、域城镇、白塔镇、八陡镇、石马镇、源泉镇、池上镇和博山镇。博山区政府驻博山城中心县前街。

截至2018年末年末全区户籍人口442252人，男性219159人，女性223093人。分年龄看，0-17岁60828人，18-59岁262681人，60岁及以上118743人。全年出生人口3347人，死亡人口4117人，人口自然增长率-1.7‰，比上年提高1.18个千分点。

经济与产业情况

2018年，全年实现地区生产总值412.66亿元，按可比价格计算，比上年增长5.6%。其中:第一产业增加值8.86亿元，增长3.4%；第二产业增加值223.61亿元，增长8.3%，其中工业增加值216.93亿元，增长8.0%；第三产业增加值180.19亿元，增长2.4%，三次产业结构为2.14：54.19：43.67。三次产业对经济增长的贡献率分别为1.7%、80.1%和18.2%，分别拉动经济增长0.1、4.5和1.0个百分点。

全年全区居民人均可支配收入32628元，比上年增长8.1%，其中，城镇居民人均可支配收入38305元，增长7.0%；农村居民人均可支配收入17099元，增长7.7%。居民人均消费支出19182元，比上年增长7.7%。其中：城镇居民人均消费支出21551元，增长6.8%；农村居民人均消费支出12703元，增长8.0%。

土地利用现状与规划

土地利用现状

全区林地面积为 36064.79 公顷，达到了土地面积的 51.66%，为主要用地类型，主要分布于原山、鲁山国家级森林公园。依据区域间的自然条件、社会经济状况的特点，南部为林、果、农、旅游区，北部主要为城区工矿区，南北差异显著。

耕地面积为10946.50公顷，仅占全区土地总面积的15.68%。建设用地面积为 9807.24 公顷，仅占全区土地面积的 14.05%，其中城乡建设用地8710.73公顷，交通水利及其他建设用地1096.51公顷。在建设用地布局上，呈现向北扩展的趋势。区内农村居民点用地相对较为粗放，农村居民点用地呈逐年增加的趋势。

土地利用规划

根据博山区全面建设小康社会的总体要求和未来经济社会发展的目标任务，规划期内博山区土地利用的总体目标是：加强土地宏观管理和用途管制，使土地利用结构和布局得到合理调整和不断优化，土地利用效率得到显著提高，为确保耕地特别是基本农田面积不减少、质量有提高和全面建设小康社会提供保障。

到2020年，严格保护耕地特别是基本农田，耕地保有量保持在10392.0公顷以上；优化城乡用地结构，建设用地总规模控制在9824.3公顷以内；合理保障交通、水利、能源等基础设施建设用地；控制在1297.0公顷以内；实现土地资源可持续利用，确保生态安全，通过工程措施和生物措施，维护生态系统安全格局，加大对各类自然保护区、风景名胜区、大中型水库、水源地等的保护力度，森林覆盖率达到55%以上，全区生态环境恢复良性循环，完成“天蓝、地绿、水清、气爽”的目标。

图2-3水源地周边土地利用现状及规划图(2014-2020年)

比例尺 1:40000

饮用水源地现状

饮用水源地及保护区划

博山区境内现有天津湾、源泉2处水源地。按照《淄博市饮用水水源保护区划定方案》与《淄博市生态保护红线规划（2016—2020年）》的要求，省级及以上自然保护区的核心区和缓冲区以及饮用水水源保护区的一级保护区必须纳入生态保护红线 I 类红线区。将源泉、天津湾两处水源地划入水源一级保护区、I 类红线区。源泉饮用水水源保护区：以井群外围井的外接多边形为边界，向东 918米、向西至淄河、向南 1000 米、向北 100 米范围内的区域。天津湾饮用水水源保护区以井群外围井的外接多边形为边界，向东313 米、向西 313 米、向南 1000 米、向北 100 米范围内的区域。

谢家店饮用水源地利用现状

2015年5月21日，淄博市博山区发展和改革局批复同意淄博博山正普城市资产运营有限公司《关于淄博市博山区谢家店应急供水工程及河道综合治理建设项目立项的请示》，同年11月24日淄博市水资源管理办公室同意淄博博山正普城市资产运营有限公司在谢家店村附近新凿11眼深350米左右的勘探水井。11眼勘探水井于2017年建成，并用于开采性抽水试验。抽水试验结果显示北博山村东南和邀兔村西南的两眼水井不宜作为供水取水井。其它9眼作为供水取水井分布于三个井群，位于博山区北博山镇谢家店村西和村东北，分别为：谢家店村西大桥南的8#和9#号井，谢家店村东大桥北的3#、4#、5#、6#、7#号井，以及谢家店水厂的1#和2#号井水源地中心地理坐标为东经117°58′20.18″，北纬36°22′52.66″。9眼供水取水井井深都在350m以上，地下水化学类型为HCO3—Ca 型、 HCO3·SO4—Ca 型及 HCO3·SO4 — Ca·Mg型岩溶水。水源地设计开采量1.75万m3/d，属于中小型水源地，为淄博市博山区提供应急供水水源。从2019年5月已完成独立供水管网，并通过谢家店水厂与原有城市供水管网连通。目前，谢家店水厂的出厂水已做为备用补充水源使用，日平均供水3000 m3/d左右。

表2-1 谢家店水源地井位坐标一览表

| 井位编号 | X坐标 | Y坐标 | 井深（m） | 设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 117°58′49.29″ | 36°23′4.07″ | 353.28 | 正常使用 |
| 2# | 117°58′43.82″ | 36°23′5.5″ | 350.29 | 正常使用 |
| 3# | 117°58′22.08″ | 36°22′59.36″ | 352.45 | 正常使用 |
| 4# | 117°58′21.11″ | 36°22′55.62″ | 353.15 | 正常使用 |
| 5# | 117°58′20.22″ | 36°22′52.47″ | 350.19 | 正常使用 |
| 6# | 117°58′19.45″ | 36°22′58.83″ | 352.46 | 正常使用 |
| 7# | 117°58′17.84″ | 36°22′55.65″ | 352.7 | 正常使用 |
| 8# | 117°57′50.53″ | 36°22′41.47″ | 351.04 | 正常使用 |
| 9# | 117°57′51.68″ | 36°22′40.12″ | 352.15 | 正常使用 |

谢家店饮用水水源地概况

水文地质条件

谢家店富水地段位于淄河盆泉支流河谷中，是一个呈近东西向展布，富水性强的富水地段。该富水地段分布受盆泉—北博山断裂控制。其范围：北部以盆泉—北博山断裂为界，南至断裂向斜边缘，西至北博山村，东至谢家店村东北，为近东西向展布的狭长地带， 面积 1.14km2。

谢家店富水地段地形为山间沟谷，地势较高，地表主要为农田及村庄。富水地段内主要含水层为奥陶纪北庵庄组灰岩、寒武—奥陶纪三山子组白云岩、炒米店组灰岩。裂隙岩溶十分发育，富水性强。淄河河谷中心处第四系厚度一般为6.53~12.7m，平均 10.24m。第四系岩性为卵砾石，直径 5~10cm，位于盆泉支流的砾石磨圆度较好，位于南博山支流的砾石磨圆度较差。

含水岩组特征

根据本次勘探井及已有钻孔等资料，富水地段内孔深 350m 左右的钻孔，揭露的地层为北庵庄组、东黄山组、三山子组及炒米店组。揭露含水层岩芯破碎，裂隙岩溶发育，岩溶形态有溶蚀裂隙、蜂窝状溶孔和溶孔。

谢家店富水地段的西部、中部及东部含水层岩溶发育特征不同，下面分别进行论述：

（1）谢家店富水地段西部。岩溶含水层发育深度为 14.67~314.61m，其中主要含水层为北庵庄组、三山子组、 炒米店组灰岩、泥质条带灰岩，裂隙岩溶极为发育，如 9# 号井，岩溶含水层为 13 层，顶底板埋深为 21.05~314.61m，厚度为 38.75m。其中，北庵庄组含水层为 5 层，厚度为 13.26m，发育大量垂向溶蚀裂隙及溶孔；三山子组含水层为 3 层，厚度为 9.88m，一般发育小型溶蚀裂隙。炒米店组含水层为 5 层，厚度为 15.61m，主要发育水平方向溶蚀裂隙。

（2）谢家店富水地段中部。主要含水层为北庵庄组、三山子组、 炒米店组灰岩、泥质条带灰岩，含水层发育深度为 15.44~341.15m。 如 3# 号水井，含水层顶底板埋深为 15.44~316.86m，含水层厚度为 51.55m。其中，北庵庄组含水层为4 层，厚度为 12.17m，主要发育垂向溶蚀裂隙。三山子组含水层为 2 层，厚度为25.15m，一般发育小型溶蚀裂隙。炒米店组含水层为 4 层，厚度为 14.23m，溶蚀裂隙及溶孔均较发育。

（3）谢家店富水地段东部。主要含水层为北庵庄组及三山子组灰岩、白云岩，含水层发育深度为 32.3~341.0m。 如 1# 号水井，含水层顶底板埋深为32.3~341.0m，含水层厚度为 60.88m。其中，北庵庄组含水层为 8 层，厚度为25.46m，主要发育垂向及水平溶蚀裂隙。 三山子组含水层为 4 层，厚度为 19.63m，主要发育溶孔及蜂窝状溶孔。炒米店组含水层为 2 层，厚度为 15.79m，主要发育溶蚀裂隙。

岩溶水的运动特征

大气降水是岩溶水的主要补给来源，它最直接、最迅速、最集中地抬高岩溶水的水位，增加岩溶水的储存量。盆泉方向灰岩山区接受大气降水后，岩溶水向东径流，南博山方向灰岩山区接受大气降水后，岩溶水向北东向径流，两者交汇于谢家店村东，岩溶水在向下游径流途中遇邀兔阻水地段阻挡作用，岩溶水于谢家店地区富集、承压，岩溶水沿谢家店断层破碎带上升成泉，转化为地表径流沿淄河向北径流，在郭庄地区入渗转化为地下水，继续向北向东径流至天津湾富水地段及源泉富水地段。

淄河渗漏补给也是该富水地段的重要补给来源。淄河素有“十八漏”之称，在汛期及石马水库放水时产生的表流， 可以渗漏补给岩溶含水层。

该富水地段目前岩溶水开采量较小，主要排泄方式为谢家店泉群及向北部天津湾、源泉富水地段径流排泄。

图2-4 谢家店水源地水文地质剖面图

岩溶含水层富水性特征

谢家店富水地段为依附盆泉—北博山断裂及其影响带形成的条带状富水地段，富水地段内水力联系密切。抽水主井抽水时，降落漏斗迅速向外扩展，抽水2 分钟，即可影响到距离8#号井抽水主井西侧 437m 处的观测井，其水位下降 0.14m；抽水主井停泵时，停泵 2 分钟，观测井水位上升 0.15m。

据本次勘探井资料， 受多条断层影响，富水地段内岩层极破碎，岩溶发育良好，单井涌水量较大，且水位降深较小。富水地段内 350m 深井单井涌水量一般大于 3000m3/d，水位降深一般小于 10m。如 9# 号水井，孔深 352.15m，抽水流量 6913.2m3/d，水位降深仅 3.19m。说明该富水地段单井涌水量较大，富水性强。富水地段水位埋深小，一般为 1.065~7.195m。

谢家店富水地段位于淄河盆泉支流河谷地带，为依附于盆泉—北博山断裂及沿南盘影响带形成的富水地段， 面积较小，储水空间相对较小，地下水调蓄能力较差。在枯水期，谢家店富水地段地下水主要来自于外围广大补给区的侧向径流补给。通过本次开采性抽水试验证明，地下水开采量一旦超过侧向径流补给量，就会消耗富水地段储存量，而富水地段单位储存量较小，地下水水位会随着开采量的增加急剧下降。水源地开采量 1.2 万 m3/d 时，富水地段内水位日降幅为0.158m/d，当开采量增加至 1.62 万 m3/d 时，富水地段内水位日降幅则增加至0.409m/d。 富水地段在抽水结束后，水位能迅速恢复，补给迅速。

水位

通过博山镇北博山村观测井1989年-2017年动态观测资料可以看出，谢家店地区岩溶水水位主要受大气降水影响。随着降水量的增加，岩溶水水位升幅增大，遇连续枯水年岩溶水水位持续下降，尤其在特枯年份，岩溶水水位下降幅度较快；遇到丰水年，尤其是特丰年，岩溶水水位快速回升并很快得到恢复；在平水年，水位呈现出波动态势。

1989 年为特枯年，岩溶水水位在低水位运行，达到历史最低水位。 1990 年之后水位迅速回升， 1992 年枯水年水位又持续下降，之后遇连续丰水年，岩溶水水位持续上升。 之后分别于 1999 年、 2003 年水位受枯水年影响大幅下降， 2003年-2013 年，其岩溶水水位在高水位运行。 2014 年-2015 年受连续枯水年影响，岩溶水水位持续下降， 2016 年岩溶水水位又开始迅速回升。

综上所述， 谢家店地区岩溶水位下降后遇丰水年即迅速回升，具备良好的补给条件和一定的调蓄能力，在枯水期适当地疏干储存量后，在丰水期可以得到充分的补偿。

整体而言，谢家店地区岩溶水水位有以下变化特征：

（1）岩溶水位季节性变化明显，水位具一定的滞后性。

（2）岩溶水位年内、年际变幅大。

（3）具有一定的储水空间，接受补给迅速、充分。

图2-5谢家店饮用水水源地水位多年动态曲线图

水质调查评价

参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水水质量评价部分和中国环境监测总站《环境质量综合评价技术导则》有关规定，采用单项组分评价与综合评价结合的方法。地下水饮用水水源水质评价标准为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准限值。

为全面掌握水源地地下水及地表水水化学现状，评价水源地内地下水环境质量现状及环境功能的适宜性；了解工作区地下水污染现状，并对工作区地下水质量等级、污染程度及污染特征做出评价，分别于 2016 年 10 月（丰水期） 及 2017年 6 月（枯水期） 在工作区范围采集了两次地下水及地表水水样。根据本次取得的水质分析成果，对水源地进行水环境质量评价。

2016 年 10 月水质评价结果显示：

丰水期工作区地表水水质整体良好，仅刘家台断面淄河河水总硬度略微超标。地下水水质整体良好。较差水主要分布于工作区西南部常庄至北邢村一带（主要超标组分为总硬度）及工作区中部郭庄一带（主要超标组分为 NO3-）。零星分布于工作区东南部池上镇（主要超标组分为 F-）及工作区北部（主要超标组分为总硬度）。较差水主要超标组分为总硬度、硝酸盐、氟离子。

2017 年 6 月水质评价结果显示：

枯水期工作区地表水水质整体良好， 其中石马水库出现 COD 超标。地下水水质比丰水期略好。较差水主要分布于工作区西南部常庄至北邢村一带（主要超标组分为总硬度）及工作区中部郭庄一带（主要超标组分为 NO3-），零星分布于工作区东南部池上镇（主要超标组分为 F-）及工作区北部（主要超标组分为总硬度）。较差水主要超标组分为总硬度、硝酸盐、氟离子。

以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）为标准依据，对谢家店水源地9眼取水井水质进行单独评价。另外，该水源地9眼井采用集中供水方式，通过对该水源地各眼井水质状况以及集中供水的出厂水情况，依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行水质评价。

2017年各眼井水质状况结果显示，监测的各个指标均在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准以上，部分指标达到Ⅰ类水标准，各眼井水质条件均达到集中式生活饮用水水源标准，具体指标详见表2-2、表2-3、表2-4。

2019年6、8月出厂水质状况显示，经检测的各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），部分指标出厂水检测指标均在Ⅲ类水以上，详见表2-5、图2-6。

综合9眼井地下水水质检测与出厂水水质检测结果，以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）为标准，9眼井地下水水质以及出厂水水质均在Ⅲ类水以上，可作为集中式生活饮用水水源。

表2-2谢家店1-5号井地下水水质检测状况

|  | 主要指标（mg/L） | 1#井 | 类别 | 2#井 | 类别 | 3#井 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般化学指标 | 色（铂钴色度单位） | ＜5 | Ⅰ | ＜5 | Ⅰ | ＜5 | Ⅰ |
|  | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 0.16 | Ⅰ | 0.21 | Ⅰ | 0.24 | Ⅰ |
|  | 嗅和味 | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ |
|  | 肉眼可见物 | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ |
|  | 酚类 | ＜0.002 | Ⅲ | ＜0.002 | Ⅲ | ＜0.002 | Ⅲ |
|  | 铁 | ＜0.008 | Ⅰ | ＜0.08 | Ⅰ | ＜0.08 | Ⅰ |
|  | 铜 | ＜0.001 | Ⅰ | ＜0.001 | Ⅰ | ＜0.001 | Ⅰ |
|  | 锌 | 0.001 | Ⅰ | 0.007 | Ⅰ | 0.007 | Ⅰ |
|  | 锰 | 未检出 | Ⅰ | 0.004 | Ⅰ | 0.006 | Ⅰ |
|  | 钠 | 9.38 | Ⅰ | 5.22 | Ⅰ | 7.27 | Ⅰ |
|  | 氨氮（以N计） | 0.03108 | Ⅱ | 0.03108 | Ⅱ | 0.03108 | Ⅱ |
|  | 总硬度 | 444.86 | Ⅲ | 387.38 | Ⅲ | 376.46 | Ⅲ |
|  | PH | 7.6 | Ⅰ | 8.2 | Ⅰ | 7.9 | Ⅰ |
|  | COD | 0.43 | Ⅰ | 0.43 | Ⅰ | 0.4 | Ⅰ |
|  | 硫酸盐 | 106.96 | Ⅱ | 119.06 | Ⅱ | 76.13 | Ⅱ |
|  | 氯化物 | 26.01 | Ⅰ | 23.75 | Ⅰ | 18.09 | Ⅰ |
| 微生物指标 | 总大肠菌群 | 3 | Ⅰ | 3 | Ⅰ | 2 | Ⅰ |
|  | 菌落总数 | 10 | Ⅰ | 20 | Ⅰ | 8 | Ⅰ |
|  | 耐热大肠菌群 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  | 大肠埃希氏菌 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
| 毒理指标 | NO2-(以N计） | ＜0.0012 | Ⅰ | ＜0.0012 | Ⅰ | 0.0091 | Ⅰ |
|  | NO3-(以N计） | 12.3742 | Ⅲ | 6.93224 | Ⅲ | 7.7519 | Ⅲ |
|  | 砷 | ＜0.005 | Ⅲ | ＜0.005 | Ⅲ | ＜0.005 | Ⅲ |
|  | 汞 | ＜0.0001 | Ⅰ | ＜0.0001 | Ⅰ | ＜0.0001 | Ⅰ |
|  | 镉 | ＜0.001 | Ⅱ | ＜0.001 | Ⅱ | ＜0.001 | Ⅱ |
|  | 铬（6价） | ＜0.004 | Ⅰ | ＜0.004 | Ⅰ | ＜0.004 | Ⅰ |
|  | 铬（3价） | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  |
|  | 铅 | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ |
|  | 硒 | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ |
|  | 氰化物 | ＜0.01 | Ⅱ | ＜0.004 | Ⅱ | ＜0.004 | Ⅱ |
|  | 氟化物（F-） | 0.2 | Ⅰ | 0.2 | Ⅰ | 0.2 | Ⅰ |
|  | 碘化物（I-） | ＜0.025 | Ⅰ | ＜0.025 | Ⅰ | ＜0.025 | Ⅰ |

表2-3谢家店4-6号井地下水水质检测状况

|  | 主要指标（mg/L） | 4#井 | 类别 | 5#井 | 类别 | 6#井 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般化学指标 | 色（铂钴色度单位） | ＜5 | Ⅰ | ＜5 | Ⅰ | ＜5 | Ⅰ |
|  | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 0.14 | Ⅰ | 0.28 | Ⅰ | 0.16 | Ⅰ |
|  | 嗅和味 | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ |
|  | 肉眼可见物 | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ |
|  | 酚类 | ＜0.002 | Ⅲ | ＜0.002 | Ⅲ | ＜0.002 | Ⅲ |
|  | 铁 | ＜0.08 | Ⅰ | ＜0.08 | Ⅰ | ＜0.08 | Ⅰ |
|  | 铜 | ＜0.001 | Ⅰ | ＜0.001 | Ⅰ | ＜0.001 | Ⅰ |
|  | 锌 | 0.007 | Ⅰ | ＜0.001 | Ⅰ | 0.123 | Ⅰ |
|  | 锰 | 0.004 | Ⅰ | 0.009 | Ⅰ | 0.006 | Ⅰ |
|  | 钠 | 7.39 | Ⅰ | 9.38 | Ⅰ | 7.5 | Ⅰ |
|  | 氨氮（以N计） | 0.03108 | Ⅱ | 0.03108 | Ⅱ | 0.03108 | Ⅱ |
|  | 总硬度 | 365.52 | Ⅲ | 382.81 | Ⅲ | 381.3 | Ⅲ |
|  | PH | 7.5 | Ⅰ | 7.4 | Ⅰ | 7.8 | Ⅰ |
|  | COD | 0.32 | Ⅰ | 0.5 | Ⅰ | 0.67 | Ⅰ |
|  | 硫酸盐 | 106.12 | Ⅱ | 92.37 | Ⅱ | 101.82 | Ⅱ |
|  | 氯化物 | 25.32 | Ⅰ | 24.57 | Ⅰ | 19.5 | Ⅰ |
| 微生物指标 | 总大肠菌群 | 3 | Ⅰ | 3 | Ⅰ | 2 | Ⅰ |
|  | 菌落总数 | 15 | Ⅰ | 15 | Ⅰ | 32 | Ⅰ |
|  | 耐热大肠菌群 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  | 大肠埃希氏菌 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
| 毒理指标 | NO2-(以N计） | ＜0.0012 | Ⅰ | 0.0012 | Ⅰ | 0.0060869 | Ⅰ |
|  | NO3-(以N计） | 7.3364 | Ⅲ | 8.5535 | Ⅲ | 7.99353 | Ⅲ |
|  | 砷 | ＜0.005 | Ⅲ | ＜0.005 | Ⅲ | ＜0.005 | Ⅲ |
|  | 汞 | ＜0.0001 | Ⅰ | ＜0.0001 | Ⅰ | ＜0.0001 | Ⅰ |
|  | 镉 | ＜0.001 | Ⅱ | ＜0.001 | Ⅱ | ＜0.001 | Ⅱ |
|  | 铬（6价） | ＜0.004 | Ⅰ | ＜0.004 | Ⅰ | ＜0.004 | Ⅰ |
|  | 铬（3价） | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  |
|  | 铅 | ＜0.005 | Ⅰ | 0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ |
|  | 硒 | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ |
|  | 氰化物 | ＜0.004 | Ⅱ | ＜0.004 | Ⅱ | ＜0.004 | Ⅱ |
|  | 氟化物（F-） | 0.1 | Ⅰ | 0.2 | Ⅰ | ＜0.25 | Ⅰ |
|  | 碘化物（I-） | ＜0.025 | Ⅰ | ＜0.025 | Ⅰ | 未检出 | Ⅰ |

表2-4谢家店7-9号井地下水水质检测状况

|  | 主要指标（mg/L） | 7#井 | 类别 | 8#井 | 类别 | 9#井 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般化学指标 | 色（铂钴色度单位） | ＜5 | Ⅰ | ＜5 | Ⅰ | ＜5 | Ⅰ |
|  | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 0.27 | Ⅰ | 0.21 | Ⅰ | 0.18 | Ⅰ |
|  | 嗅和味 | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ |
|  | 肉眼可见物 | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ |
|  | 酚类 | ＜0.002 | Ⅲ | ＜0.002 | Ⅲ | ＜0.002 | Ⅲ |
|  | 铁 | ＜0.08 | Ⅰ | ＜0.08 | Ⅰ | ＜0.008 | Ⅰ |
|  | 铜 | ＜0.001 | Ⅰ | ＜0.001 | Ⅰ | ＜0.001 | Ⅰ |
|  | 锌 | ＜0.045 | Ⅰ | 0.001 | Ⅰ | 0.067 | Ⅰ |
|  | 锰 | 未检出 | Ⅰ | 未检出 | Ⅰ | 0.008 | Ⅰ |
|  | 钠 | 16.19 | Ⅰ | 5 | Ⅰ | 17.1 | Ⅰ |
|  | 氨氮（以N计） | 0.03108 | Ⅱ | 0.03108 | Ⅱ | 0.03108 | Ⅱ |
|  | 总硬度 | 395.82 | Ⅲ | 394.3 | Ⅲ | 392.31 | Ⅲ |
|  | PH | 7.7 | Ⅰ | 7.9 | Ⅰ | 7.6 | Ⅰ |
|  | COD | 0.8 | Ⅰ | 0.43 | Ⅰ | 0.32 | Ⅰ |
|  | 硫酸盐 | 94.85 | Ⅱ | 122.11 | Ⅱ | 110.73 | Ⅱ |
|  | 氯化物 | 25.32 | Ⅰ | 27.14 | Ⅰ | 21.71 | Ⅰ |
| 微生物指标 | 总大肠菌群 | 2 | Ⅰ | 3 | Ⅰ | 3 | Ⅰ |
|  | 菌落总数 | 10 | Ⅰ | 15 | Ⅰ | 12 | Ⅰ |
|  | 耐热大肠菌群 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
|  | 大肠埃希氏菌 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |
| 毒理指标 | NO2-(以N计） | 0.00608 | Ⅰ | ＜0.0012 | Ⅰ | 0.00608 | Ⅰ |
|  | NO3-(以N计） | 7.51 | Ⅲ | 9.9761 | Ⅲ | 9.8428 | Ⅲ |
|  | 砷 | ＜0.005 | Ⅲ | ＜0.005 | Ⅲ | ＜0.005 | Ⅲ |
|  | 汞 | ＜0.0001 | Ⅰ | ＜0.0001 | Ⅰ | ＜0.0001 | Ⅰ |
|  | 镉 | ＜0.001 | Ⅱ | ＜0.001 | Ⅱ | ＜0.001 | Ⅱ |
|  | 铬（6价） | ＜0.004 | Ⅰ | ＜0.004 | Ⅰ | ＜0.004 | Ⅰ |
|  | 铬（3价） | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  |
|  | 铅 | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ |
|  | 硒 | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ | ＜0.005 | Ⅰ |
|  | 氰化物 | ＜0.004 | Ⅱ | ＜0.01 | Ⅱ | ＜0.004 | Ⅱ |
|  | 氟化物（F-） | 0.35 | Ⅰ | 0.3 | Ⅰ | 0.2 | Ⅰ |
|  | 碘化物（I-） | ＜0.025 | Ⅰ | ＜0.025 | Ⅰ | ＜0.025 | Ⅰ |

表2-5谢家店6、8月出厂水水质检测结果

| 序号 | 检 测 项 目 | 标 准 限 值 | 2019.6.12检验结果 | 类别 | 2019.6.27检验结果 | 类别 | 2019.8.07检验结果 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色（铂钴色度单位） | 15 | <5 | Ⅰ | <5 | Ⅰ | <5 | Ⅰ |
| 2 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1 | 0.14 | Ⅰ | 0.18 | Ⅰ | 0.21 | Ⅰ |
| 3 | 嗅和味 | 无异臭异味 | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ |
| 5 | PH | 6.5-8.5 | 7.40 | Ⅰ | 7.42 | Ⅰ | 7.38 | Ⅰ |
| 6 | 铁 mg/L | 0.3 | ＜0.100 | Ⅰ | ＜0.100 | Ⅰ | ＜0.100 | Ⅰ |
| 7 | 锰 mg/L | 0.1 | ＜0.05 | Ⅰ | ＜0.05 | Ⅰ | ＜0.05 | Ⅰ |
| 8 | 硫酸盐 mg/L | 250 | 99.5 | Ⅱ | 94.6 | Ⅱ | 89.7 | Ⅱ |
| 9 | 氯化物 mg/L | 250 | 21.6 | Ⅰ | 22.4 | Ⅰ | 21.4 | Ⅰ |
| 10 | 铜 mg/L | 1.0 | 0.040 | Ⅱ | ＜0.05 | Ⅱ | ＜0.05 | Ⅱ |
| 11 | 锌 mg/L | 1.0 | 0.054 | Ⅱ | ＜0.05 | Ⅱ | ＜0.05 | Ⅱ |
| 12 | 氟化物 mg/L | 1.0 | 0.22 | Ⅰ | 0.19 | Ⅰ | 0.20 | Ⅰ |
| 13 | 硝酸盐 mg/L | 10 | 5.99 | Ⅲ | 9.28 | Ⅲ | 8.70 | Ⅲ |
| 14 | 菌落总数 CFU/mL | 100 | 0 | Ⅰ | 0 | Ⅰ | 1 | Ⅰ |
| 15 | 总大肠菌群 CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | Ⅰ | 未检出 | Ⅰ | 未检出 | Ⅰ |
| 16 | 铬(六价) mg/L | 0.05 | <0.004 | Ⅰ | <0.004 | Ⅰ | <0.004 | Ⅰ |
| 17 | 汞 mg/L | 0.001 | <0.00007 | Ⅰ | <0.00007 | Ⅰ | <0.00007 | Ⅰ |
| 18 | 二氧化氯 mg/L | 在与水接触30min后出厂水中余量不高于0.8mg/L，不低于0.1 mg/L，管网末梢水中余量≥0.02mg/L | 0.17 |  | 0.20 |  | 0.08 |  |
| 19 | 总硬度 mg/L | 450 | 375 | Ⅲ | 362 | Ⅲ | 341 | Ⅲ |
| 20 | 耗氧量（COD Mn法，以O2计） mg/L | 3 | 0.8 | Ⅰ | 0.7 | Ⅰ | 0.9 | Ⅰ |
| 21 | 亚硝酸盐氮（以N计） mg/L | 1 | <0.001 | Ⅰ | <0.001 | Ⅰ | <0.001 | Ⅰ |
| 22 | 电导率 µs/cm |  | 597 |  | 582 |  | 593 |  |

图2-6 淄博安瑞水质检测报告

污染源调查

根据调查，谢家店地区污染源、污染物较少，所在区域无工业污水排放口，无垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆存点、矿山开发等典型污染源。主要存在污染源为个体农家乐餐馆、农业污染源及农村生活污染源，分布较为零散，且规模不大。

1．个体农家乐餐馆

根据调查，水源地周边分布着少量个体农家乐餐馆，其中谢家店村1家、盆泉村1家、王家庄村3家。由于规模小，废水排放量少，对水源地的影响小。个体农家乐餐馆污染物产生情况见表 2.6。

表 2.6个体农家乐餐馆污染源一览表

| 类型 | 村庄 | 数量 | 废水排放量污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （t/a） | COD | NH3-N |
| 点源（餐饮） | 谢家店村 | 1 | 219 | 0.15 | 0.013 |
|  | 盆泉村 | 1 | 219 | 0.15 | 0.013 |
|  | 王家庄村 | 3 | 657 | 0.45 | 0.039 |
| 小 计 |  | 5 | 1095 | 0.75 | 0.065 |

2．农业污染源

农业污染源主要指化肥、农药施用以及牲畜养殖，化肥主要为氮肥。水源地周边主要为基本农田，以种植传统农作物为主，农业面源污染小。盆泉村种植经济作物较多，主要为猕猴桃、草莓、蔬菜等，有机肥及化肥使用量均较大，降水形成的地表径流可将残留有机肥、化肥、农药成分冲刷至淄河内，通过下渗对地下水造成污染。

3．生活污染源

生活污染源，主要为农村生活污水和生活垃圾，生活污水一般排放于村庄附近的低坑洼沟内，消耗于渗透和蒸发。生活垃圾在村庄内较普遍，一般集中堆放于村落旁。这些生活垃圾在降水淋滤后，入渗后对地下水造成污染。

4．工业污染源

工业企业主要有山东业盛玻璃有限公司和山东万乔集团有限公司两家。山东业盛玻璃有限公司主要生产玻璃餐具，而山东万乔集团有限公司主要生产耐火材料，其生产工艺基本不产生废水，也不存在废水排放现象，对开采层地下水环境不会造成影响。

水环境风险分析

谢家店富水地段位于淄河盆泉支流河谷地带，面积较小，储水空间相对较小，地下水调蓄能力较差。在枯水期，谢家店富水地段地下水主要来自于外围广大补给区的侧向径流补给。水源地开采量 1.2 万 m3/d 时，富水地段内水位日降幅为0.158m/d，当开采量增加至 1.62 万 m3/d 时，富水地段内水位日降幅则增加至0.409m/d。富水地段在抽水结束后，水位能迅速恢复，补给迅速。

通过对该水源地9眼井各眼井水质状况以及集中供水的出厂水情况进行水质评价。监测的各个指标均在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准以上，部分指标达到Ⅰ类水标准，各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准。

根据调查，谢家店地区污染源、污染物较少，所在区域无工业污水排放口，无垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆存点、矿山开发等典型污染源。主要存在污染源为个体农家乐餐馆、农业污染源及农村生活污染源，分布较为零散，且规模不大，影响较小。

个体农家乐餐馆方面，水源地周边分布着少量个体农家乐餐馆，由于规模小，废水排放量少，对水源地的影响小。

农业污染源方面，水源地周边主要为基本农田，以种植传统农作物为主，农业面源污染小。盆泉村种植经济作物较多，主要为猕猴桃、草莓、蔬菜等，有机肥及化肥使用量均较大，降水形成的地表径流可将残留有机肥、化肥、农药成分冲刷至淄河内，通过下渗对地下水造成污染。

生活污染源方面，主要为农村生活污水和生活垃圾，生活污水一般排放于村庄附近的低坑洼沟内，消耗于渗透和蒸发。生活垃圾在降水淋滤后，入渗后对地下水造成污染。

工业企业主要有山东业盛玻璃有限公司和山东万乔集团有限公司两家。山东业盛玻璃有限公司主要生产玻璃餐具，而山东万乔集团有限公司主要生产耐火材料，其生产工艺基本不产生废水，也不存在废水排放现象，对开采层地下水环境不会造成影响。

综上所述，谢家店水源地位于富水地段，水源补给充足，水源地设计开采量1.75万m3/d，能够快速恢复水位，谢家店地区岩溶水位下降后遇丰水年即迅速回升，具备良好的补给条件和一定的调蓄能力，在枯水期适当地疏干储存量后，在丰水期可以得到充分的补偿，可开采量充足。水源地周边的污染源分布分散，排放规模与问题小，对水源地的影响较小。各眼取水井的水质符合地下水质III类水标准以上，以及出厂水质均达到饮用水卫生标准。因此，谢家店水源地水源地能够作为饮用水水源使用。

- 饮用水水源保护区划分与定界

保护区划分

保护区划分要求

饮用水水源保护区是国家为保护水源安全而划定的加以特殊保护、防止污染和破坏的一定区域。集中式饮用水水源地应设置饮用水水源保护区；按照不同的水质标准和防护要求，饮用水水源保护区一般划分为一级保护区和二级保护区，可增设准保护区。

饮用水水源保护区的设置应纳入当地社会经济发展规划和水污染防治规划；跨地区的饮用水水源保护区的设置应纳入有关流域、区域、城市社会经济发展规划和水污染防治规划。饮用水水源保护区的水环境监测与污染源监督应作为重点纳入地方环境管理体系中，若无法满足保护区规定水质的要求，应及时调整保护区范围。

本次划分以《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》为主要依据，按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）（以下简称《规范》）对谢家店饮用水水源保护区开展划分工作。

饮用水水源保护区划分技术原则包括以下几点：

（1）保护优先原则。地下水资源是经济社会发展和人民生活最为宝贵的资源，应以保护地下水资源作为划分饮用水水源保护区划分的首要原则。

（2）预防为主，防治结合原则。地下水水源地保护区应根据本地水源地所处的地理位置、水文地质条件、供水的数量、开采方式和污染源的分布划定。

（3）保护区范围最小原则。在确保水源水质不受污染的前提下，划定的饮用水水源保护区范围应尽可能小。

（4）因地制宜原则。划定的饮用水水源保护区范围，应防止水源附近人类活动对水源的直接污染；应足以使所选定的主要污染物在向取水点（或开采井、井群）输移（或运移）过程中，衰减到所期望的浓度水平；在正常情况下保证取水水质达到规定要求，一旦出现污染水源的突发情况，有采取紧急补救措施的时间和缓冲地带。

保护区划分步骤和方法

以《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）为主要依据，参照其他相关文件，结合饮用水水源实际情况调整其保护区范围。

划分过程主要分为3个步骤：

（1）确定饮用水水源保护区划分依据。根据饮用水水源地理位置、水文地质条件、规模等情况，按照《规范》要求，选择适合饮用水水源保护区划分的方法，明确相关参数，初步确定饮用水水源保护区边界；为了便于开展日常环境管理工作，依据保护区划分的分析、计算结果，充分利用具有永久性的明显标志如水分线、行政区界线、公路、铁路、桥梁、大型建筑物、水库大坝、水工建筑物、河流汊口、输电线、通信线等标示保护区界线。

（2）绘制保护区边界。根据确定的划分方法，利用收集的资料和遥感影像，使用ArcGIS绘制保护区边界。

（3）室外勘界。持高精度GPS现场勘界，确定水源被保护区主要拐点的坐标，记录拐点周边主要标志物，与绘制的水源保护区边界进行比对、修正。

地下水型水源地按取水层含水介质类型的不同分为孔隙水、基岩裂隙水和岩溶水三类；按地下水埋藏类型分为潜水和承压水两类。不同开采规模、不同含水层介质和埋藏类型的组合按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）需采取不同的划分方法，如下表所示。

表3-1 地下水饮用水水源保护区划分方法统计表

| 介质类型 | 埋藏条件 | 规模 | 选用方法 | 保护区等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙 | 潜水 | 中小型 | 经验公式法/经验值法，如经验公式法计算值小于经验值，需采用经验值 | 一级、二级 |
|  |  | 大型 | 建议采用数值模型法 | 一级、二级 |
|  | 承压水 | 中小型 | 划定上层潜水一级保护区，方法同孔隙潜水中小型水源地 | 一级 |
|  |  | 大型 | 划定上层潜水一级保护区，方法同孔隙潜水大型水源地 |  |
| 风化裂隙/成岩裂隙 | 潜水 | 中小型 | 经验公式法 | 一级、二级 |
|  |  | 大型 | 需采用数值模型法 | 一级、二级 |
|  | 承压水 |  | 划定上层潜水一级保护区，参考风化裂隙潜水中小型水源地，采用经验公式法 | 一级 |
| 构造裂隙 | 潜水 | 中小型 | 经验公式法，但需分别计算保护区的长度和宽度 | 一级、二级 |
|  |  | 大型 | 需采用数值模型法 | 一级、二级 |
|  | 承压水 |  | 同风化裂隙/成岩裂隙 | 一级 |
| 岩溶裂隙网络型 | 潜水 | 中小型 | 同风化裂隙/成岩裂隙 |  |
|  |  | 大型 |  |  |
|  | 承压水 |  |  |  |
| 峰林平原强径流带型 | 潜水 | 中小型 | 同构造裂隙 |  |
|  |  | 大型 |  |  |
|  | 承压水 |  |  |  |
| 其他岩溶 | 参照地表河流型水源地 |  |  | 一级 |

保护区划分的数值计算方法

谢家店饮用水水源地开采量为1.75万m3/d，小于5万m3/d，属中小型地下水水源地；开采层为奥陶纪及寒武—奥陶纪裂隙岩溶水含水岩组，开采层的地下水类型为岩溶裂隙网络型承压水。根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）规定，岩溶裂隙网络型承压水饮用水水源一级保护区方法同风化裂隙潜水饮用水水源一级保护区的划分方法，不设二级保护区。风化裂隙承压型饮用水水源一级保护区划分方法是将上部潜水的一级保护区作为风化裂隙承压水型水源地的一级保护区，划分方法是依据上部潜水的含水层介质类型，参考对应介质类型的中小型水源地的一级保护区的划分方法。虽然谢家店饮用水水源地取水口（井）布置在河流边，但不属于冲积层中的水源井，在抽水时不直接吸取隔水顶板之上潜水层中的水。因此，谢家店饮用水水源地取水口（井）不属于傍河取水井。中小型孔隙水潜水型饮用水水源一级保护区的划分方法有两种：经验公式法和经验值法。

(1)经验公式法

一级保护区：以开采井为中心，按照式3-1计算的距离为半径的圆形区域。一级保护区T取100天。

R＝α×K×I×T/n                                 （式3-1）

式中，R—保护区半径，m

α—安全系数，150%；

K—含水层渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

T—污染物水平迁移时间，d；

n—有效孔隙度；

(2) 经验值法

依据含水层介质的类型，以开采井为中心，依据经验值确定保护区半径的划分方法。不同含水层介质的一级保护区半径如下表所示。

表3-2中小型潜水型水源地一级保护区范围的经验值

| 介质类型 | 一级保护区半径R（m） |
| --- | --- |
| 细砂 | 30 |
| 中砂 | 50 |
| 粗砂 | 100 |
| 砾石 | 200 |
| 卵石 | 500 |

根据2018年2月山东省地矿工程勘察院编制的《山东省淄博市博山区谢家店地区供水水文地质勘查报告》可知，取水井周边的第四系为冲积洪积层，上部为黄褐色、土黄色粘质砂土，一般厚 3~5m，局部地区为粗砂砾石层，砾石大小不一，直径一般 2~10cm，砾石成分主要为灰岩；下部为粗砂砾石层，砂的主要成分为长石、石英，砾石层为砾石及河卵石相混杂，成分为灰岩及变质岩，直径一般 5~12cm，厚度一般 10~20m。上层潜水水位埋深较浅， 2017 年枯水期水位埋深 5.45~10.73m。因此，综合考虑上层土壤颗粒组成特点及下层砂砾的分布特征，以细砂为谢家店饮用水水源地取水井处含水层介质类型是合理的。为了确保谢家店饮用水水源保护区划分科学性和合理性，其一级保护区采用经验公式法和经验值法两种方法进行比较确定范围，其中经验公式中相关参数参考经验数值，计算过程如下。

经验公式法：实测含水层渗透系数平均值为19.3 m/d，有效孔隙度为40%，地下水水力坡度平均为2.5‰，得到一级保护区半径参考值为18.1米。

经验值法：谢家店饮用水水源一级保护区可采用岩性为细砂的一级保护区范围经验值划定，即一级保护区半径参考值为30米（HJ/T 338-2018）。

表3-3 取水井基本揭露地层信息

| 编号 | 井深（m） | 揭露地层 | 板埋深（含水层顶m） | 含水层底板埋深（m） | 含水层厚度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 353.28 | Q、O2b、O2d、∈4O1s、∈4O1C | 32.3 | 341 | 60.88 |
| 2# | 350.29 | Q、O2b、O2d、∈4O1s、∈4O1C | 42.65 | 317.15 | 38.62 |
| 3# | 352.45 | Q、O2b、O2d、∈4O1s、∈4O1C | 15.44 | 316.86 | 51.55 |
| 4# | 353.15 | Q、O2b、O2d、∈4O1s、∈4O1C | 31.43 | 323.08 | 50.29 |
| 5# | 350.19 | Q、O2b、O2d、∈4O1s、∈4O1C | 16.95 | 341.15 | 49.19 |
| 6# | 352.46 | Q、O2b、O2d、∈4O1s、∈4O1C | 31.02 | 336.1 | 47.23 |
| 7# | 352.70 | Q、O2b、O2d、∈4O1s、∈4O1C | 48.15 | 338.05 | 56.88 |
| 8# | 351.04 | Q、O2b、O2d、∈4O1s、∈4O1C | 16.65 | 312.94 | 40.48 |
| 9# | 352.15 | Q、O2b、O2d、∈4O1s、∈4O1C | 21.05 | 314.61 | 38.75 |

为了便于谢家店饮用水水源保护区落地和统一管理，基于经验公式法和经验值法得到保护区半径参考值。鉴于谢家店饮用水水源取水井深度都在350米以上，开采层奥陶系顶部沉积较稳定的页岩、粘土页岩，隔水性能良好；每口井开孔钻进至进入完整含水层顶板基岩3~5 m后，下入 Ø426 mm×8 mm 螺旋钢管护壁，并采用逆止阀进行固井止水。另外，淄河为季节性河流，丰水期取水井承压水头高于临近淄河地表径流水位，临近淄河地表径流不会入渗补给取水井。因此，谢家店饮用水源地一级保护区实际划分范围取半径30米是合理的。

以取水单井井口为中心，30米为半径画出一级保护区范围，再结合井口周边环境及饮用水水源保护区划分范围最小原则进行归并和调整，最终确定谢家店饮用水水源一级保护区实际范围。1#、2#取水井在谢家店水厂院内，间距大于一级保护区半径的 2 倍，分别对每口井进行一级保护区划分；考虑到院内设施、道路及河岸等限制，一级保护区范围做了一定的修订。3#、4#、5#、6#、7#取水井间距都大于一级保护区半径的2 倍，但考虑到管理的效能，每口井的保护区作了适当扩大，合并为一个一级保护区。8#、9#取水井间距小于一级保护区半径的2 倍，以谢家店桥和河岸为界合并单口井保护区外接多边形范围为一个一级保护区。

具体范围分为东、中、西3个井群一级保护区。东侧为1#、2#取水井一级保护区，西侧为8#、9#取水井一级保护区，中部为3#、4#、5#、6#、7#取水井一级保护区。东侧一级保护区范围为以1#、2#取水井口为中心，长度约为30米-60米的多边形区域。中部一级保护区范围包括：东至3#取水井东侧35米处，西至7#取水井西侧38米处，北至3#取水井北侧40米处，南至5#取水井南侧30米处范围内的多边形区域。西侧一级保护区范围包括：东至8#、9#取水井连线以东的河岸，西至8#、9#取水井连线以西30米处，北至谢家店桥南侧，南至9#取水井南侧40米处范围内的多边形区域。谢家店饮用水水源一级保护区总面积为39609.80平方米，总周长1509.24米。见下图3-1。

图 3-1 谢家店饮用水水源一级保护区划分图

此外，根据2018年2月山东省地矿工程勘察院编制的《山东省淄博市博山区谢家店地区供水水文地质勘查报告》可知，降水入渗是谢家店饮用水水源的主要补给来源，补给期主要在7—9月的雨季,盆泉—北博山断裂北盘和谢家店断层破碎带裸露的中奥陶系灰岩为主要的补给区与补给点。确定谢家店饮用水水源地主要补给区范围为东至小寨山，西至柳峪顶，南至汉王寨—大寨一线，北至葫芦栅—擂鼓山一线的地表分水岭。因此，谢家店饮用水源准保护区的范围为：东至1#井以东350m处，西至盆泉村西大桥，南至汉王寨，北至北博山客运站北342m处，面积为13.076平方千米，周长17.644千米。谢家店饮用水源准保护区具体划分见下图3-2。

图3-2 谢家店饮用水水源准保护区划分图

保护区划分结果及分析

一级保护区

谢家店饮用水水源一级保护区范围：分为东、中、西3个井群一级保护区。东侧为1#、2#取水井一级保护区，西侧为8#、9#取水井一级保护区，中部为3#、4#、5#、6#、7#取水井一级保护区。东侧一级保护区范围为以1#、2#取水井口为中心，长度约为30米-60米的多边形区域。中部一级保护区范围包括：东至3#取水井东侧35米处，西至7#取水井西侧38米处，北至3#取水井北侧40米处，南至5#取水井南侧30米处范围内的多边形区域。西侧一级保护区范围包括：东至8#、9#取水井连线以东的河岸，西至8#、9#取水井连线以西30米处，北至谢家店桥南侧，南至9#取水井南侧40米处范围内的多边形区域。谢家店饮用水水源一级保护区总面积为39609.80平方米，总周长1509.24米。具体保护区范围见图3-1，主要拐点坐标见表 3-3。

准保护区

谢家店饮用水水源准保护区范围：东至1#井以东350m，西至盆泉村西大桥，南至汉王寨，北至北博山客运站北342m处，面积为13.076平方千米，周长17.644千米，具体保护区范围见图3-2，主要拐点坐标见表 3-3。

表3-3 谢家店饮用水水源保护区拐点坐标

| 一级保护区 |  |  | 准保护区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界标点 | 经度 | 纬度 | 界标点 | 经度 | 纬度 |
| A1 | 117°57′52.76″ | 36°22′39.52″ | B1 | 117°58′54.01″ | 36°23′8.04″ |
| A2 | 117°57′51.37″ | 36°22′38.81″ | B2 | 117°58′58.88″ | 36°23′6.41″ |
| A3 | 117°57′48.67″ | 36°22′41.93″ | B3 | 117°59′2.93″ | 36°22′58.83″ |
| A4 | 117°57′50.23″ | 36°22′42.39″ | B4 | 117°58′52.25″ | 36°22′31.54″ |
| A5 | 117°58′42.6″ | 36°23′4.91″ | B5 | 117°58′54.77″ | 36°22′17.28″ |
| A6 | 117°58′42.95″ | 36°23′5.39″ | B6 | 117°58′49.23″ | 36°22′7.23″ |
| A7 | 117°58′44.41″ | 36°23′6.35″ | B7 | 117°58′22.04″ | 36°21′44.35″ |
| A8 | 117°58′45.41″ | 36°23′5.8″ | B8 | 117°58′3.04″ | 36°21′51.42″ |
| A9 | 117°58′44.33″ | 36°23′4.19″ | B9 | 117°57′52.21″ | 36°21′56.16″ |
| A10 | 117°58′50.48″ | 36°23′4.53″ | B10 | 117°57′44.09″ | 36°22′15.75″ |
| A11 | 117°58′49.3″ | 36°23′2.97″ | B11 | 117°57′8.48″ | 36°22′0.88″ |
| A12 | 117°58′47.44″ | 36°23′3.71″ | B12 | 117°56′27″ | 36°22′15.18″ |
| A13 | 117°58′49.67″ | 36°23′5.11″ | B13 | 117°55′31.54″ | 36°21′59.34″ |
| A14 | 117°58′23.5″ | 36°22′59.97″ | B14 | 117°55′7.2″ | 36°21′59.37″ |
| A15 | 117°58′21.61″ | 36°22′52.63″ | B15 | 117°54′59.29″ | 36°22′1.38″ |
| A16 | 117°58′20.27″ | 36°22′51.39″ | B16 | 117°54′40.71″ | 36°22′20.89″ |
| A17 | 117°58′17.86″ | 36°22′52.2″ | B17 | 117°55′3.2″ | 36°22′41.62″ |
| A18 | 117°58′18.58″ | 36°22′54.4″ | B18 | 117°55′40.94″ | 36°22′50.49″ |
| A19 | 117°58′16.26″ | 36°22′55.09″ | B19 | 117°55′52″ | 36°23′19.58″ |
| A20 | 117°58′18.75″ | 36°23′0.12″ | B20 | 117°56′8.16″ | 36°23′26.17″ |
| A21 | 117°58′20.59″ | 36°22′59.51″ | B21 | 117°56′41.47″ | 36°23′19.19″ |
| A22 | 117°58′21.1″ | 36°23′0.68″ | B22 | 117°57′7.07″ | 36°23′27.93″ |
| A23 |  |  | B23 | 117°57′16.38″ | 36°23′26.89″ |
| A24 |  |  | B24 | 117°57′35.27″ | 36°23′20.13″ |
| A25 |  |  | B25 | 117°57′51.81″ | 36°23′23.78″ |
| A26 |  |  | B26 | 117°58′0.74″ | 36°23′22.59″ |
| A27 |  |  | B27 | 117°58′12.24″ | 36°23′16.79″ |

保护区定界方案

建立水源保护区

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》等相关规定，谢家店饮用水水源保护区的划定，由淄博市博山区人民政府提出划定方案及相关图件，按程序逐级报淄博市人民政府、山东省人民政府批准。

经省人民政府批准后，由淄博市博山区人民政府向社会公布水源保护区地理界线，在水源保护区设置标志牌、警示牌、界碑和隔离网等，并定期巡查实时掌握破损和丢失情况。饮用水水源地保护标志应参照 HI/T433-2008《饮用水水源保护区标志技术要求》的规定执行。

饮用水水源保护区标志设置

饮用水水源保护区图形标志及其具体尺寸比例见下图 3-3，饮用水水源保护区图形标的尺寸可根据实际情况按比例缩放。

饮用水水源保护区标志包括饮用水水源保护区界标、饮用水水源保护区交通警示牌和饮用水水源保护区宣传牌。

图3-3 饮用水水源保护区图形标及尺寸比例

饮用水水源保护区界标

饮用水水源保护区界标是在饮用水水源保护区的地理边界设立的标志。标识饮用水水源保护区的范围，并警示人们需谨慎行为。

（1）界标内容

界标正面：上方为饮用水水源保护区图形标，中下方书写饮用水水源保护区名称，如：饮用水水源一级保护区。下方为“监督管理电话：0533-XXXXXXX”等。监督管理方面的信息，监督管理电话一般为当地环境保护行政主管部门联系电话。

界标背面：上方用清晰、易懂的图形或文字说明根据 HJ/T338-2007  划定的饮用水水源保护区范围，以标明保护区准确地理坐标和范围参数等为宜。中下方书写饮用水水源保护区具体的管理要求，可引用《中华人民共和国水污染防治法》以及其它有关法律法规中关于饮用水水源保护区的条款和内容。最下方靠右处书写“XXX 政府 XXXX 年设立”字样。饮用水水源保护区界标正面及背面内容的示意图如图 3-4。

图 3-4 饮用水水源保护区界牌内容示意图

（2）界牌位置与数量

饮用水水源保护区界标的设立位置应以根据 HJ/T338-2007最终确定的各级保护区线进行设置，应充分考虑保护区地形、地标、地物的特点。饮用水水源保护区界标一般设立于保护区陆域界线的顶点处。饮用水水源保护区陆域范围为弧形或接近弧形时（如某些湖库型饮用水水源保护区）,宜在陆域两个弧端点及弧顶处设置界标。

在划定的陆域范围内，可根据环境管理需要在人群易见、活动处（如交叉路口，绿地休闲区等）设立界标。

饮用水水源保护区界标的设立应综合考虑饮用水水源一级保护区、准保护区的界标设立数量和分布而进行设置。

由以上分析，谢家店饮用水水源保护区界标设置位置和数量分别见表3-4和图3-5。

表3-4 饮用水水源保护区界标设置情况表

| 保护区级别 | 界标点 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | J11 | 117°58′49.67″ | 36°23′5.11″ |
|  | J12 | 117°58′45.4″ | 36°23′5.79″ |
|  | J13 | 117°58′23.5″ | 36°22′59.97″ |
|  | J14 | 117°58′21.61″ | 36°22′52.63″ |
|  | J15 | 117°58′17.88″ | 36°22′52.2″ |
|  | J16 | 117°58′18.75″ | 36°23′0.12″ |
|  | J17 | 117°58′16.26″ | 36°22′55.09″ |
|  | J18 | 117°57′48.69″ | 36°22′41.91″ |
| 准保护区 | JZ1 | 117°58′54.01″ | 36°23′8.04″ |
|  | JZ2 | 117°58′49.23″ | 36°22′7.23″ |
|  | JZ3 | 117°58′3.04″ | 36°21′51.42″ |
|  | JZ4 | 117°57′44.09″ | 36°22′15.75″ |
|  | JZ5 | 117°57′8.48″ | 36°22′0.88″ |
|  | JZ6 | 117°55′7.2″ | 36°21′59.37″ |
|  | JZ7 | 117°54′40.71″ | 36°22′20.89″ |
|  | JZ8 | 117°55′40.94″ | 36°22′50.49″ |
|  | JZ9 | 117°56′8.16″ | 36°23′26.17″ |

图3-5 谢家店饮用水水源保护区界标设置图

饮用水水源保护区交通警示牌

饮用水水源保护区交通警示牌是警示车辆、船舶或行人进入饮用水水源保护区道路或航道，需谨慎驾驶或谨慎行为的标志。饮用水水源保护区交通警示牌又分为：饮用水水源保护区道路警示牌和饮用水水源保护区航道警示牌。谢家店水源地保护区内不涉及航道，因此，仅需设置饮用水水源保护区道路警示牌。

（1）警示牌内容

道路警示牌采用《道路交通标志和标线》（GB5768)中告示牌的形式。左边为饮用水水源保护区图形标，右边书写“您己进入 XX 饮用水水源X 级保护区全长 XX 公里”或“您已进入 XX 饮用水水源 X 级保护区从 XX 至 XX”，提示过往车辆及行人谨慎驾驶或行为。在一般道路采用蓝色底色，在高速公路采用绿色底色。在道路警示牌的下方可配合使用道路交通标志中的禁令标志或其他安全标志。

饮用水水源保护区道路警示牌示意图如图 3-6、图 3-7 所示。

图3-6 饮用水水源保护区道路警示牌示意图（一般道路）

图3-7 饮用水水源保护区道路警示牌示意图（高速公路）

（2）设置位置与数量

饮用水水源保护区交通警示牌设在保护区的道路的进入点及驶出点。饮用水水源保护区道路警示牌设置于一级保护区范围内的主干道、高速公路等道路旁。道路警示牌的具体设立位置应符合GB5768 的相关要求。

谢家店饮用水水源保护区交通警示牌设置位置和数量分别见表 3-5 和图3-8。

表3-5 饮用水水源保护区交通警示牌设置情况表

| 保护区级别 | 界标点 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准保护区 | JT1 | 117°58′54.01″ | 36°23′8.04″ |
|  | JT2 | 117°58′49.23″ | 36°22′7.23″ |
|  | JT3 | 117°58′3.04″ | 36°21′51.42″ |
|  | JT4 | 117°54′40.71″ | 36°22′20.89″ |
|  | JT5 | 117°57′16.38″ | 36°23′26.89″ |

图3-8 谢家店饮用水水源保护区交通警示牌设置分布图

饮用水水源保护区宣传牌

饮用水水源保护区宣传牌是根据实际需要，为保护当地饮用水水源而对过往人群进行宣传教育所设立的标志。

（1）宣传牌内容

博山区人民政府可根据实际需求设计宣传牌上的图形和文字，如介绍当地饮用水水源保护区的地形地貌、划分情况、保护现状、管理要求等。

饮用水水源保护区宣传牌宜在明显位置采用饮用水水源保护区图形标。

（2）设置要求

饮用水水源保护区宣传牌的设立位置可根据实际需要在适当的位置设立饮用水源保护区宣传牌，但应符合 GB/T15566 和GB5768 的相关要求。

谢家店饮用水水源保护区宣传牌设置位置和数量分别见表 3-6  和图3-9。

表3-6 饮用水水源保护区宣传牌设置情况表

| 保护区级别 | 界标点 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | X11 | 117°58′54.01″ | 36°23′8.04″ |
| 准保护区 | XZ1 | 117°58′49.23″ | 36°22′7.23″ |
|  | XZ2 | 117°58′3.04″ | 36°21′51.42″ |
|  | XZ3 | 117°54′40.71″ | 36°22′20.89″ |

图3-9 谢家店饮用水水源保护区宣传牌设置分布图

饮用水水源保护区标志的构造

（1）颜色

饮用水水源保护区图形标的基本色为蓝色，“两滴水”为绿色，“饮用水杯”为白色，文字为蓝色。饮用水水源保护区道路警示牌的颜色一般道路为蓝底、白边，图案背景和文字为白色；高速公路为绿底、白边，图案背景和文字为白色。饮用水水源保护区宣传牌颜色由博山区人民政府政府根据实际情况确定。

（2）尺寸

饮用水水源保护区标志的尺寸见《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433—2008）附录 B。饮用水水源保护区标志的尺寸可根据实际情况按比例缩放。

（3）支持方式

饮用水水源保护区界标宜采用双柱式的支持方式，尺寸可参考《道路交通标志及标线》（GB5768-2009）。

饮用水水源保护区交通警示牌的支持方式形式可多样，但必须符合《道路交通标志及标线》（GB5768-2009）的规定。

饮用水水源保护区宣传牌的支持方式由地方主管部门根据实际情况确定。标志柱的结构设计可参考《道路交通标志及标线》（GB5768-2009）中交通标志柱的结构设计进行。

（4）材质

饮用水水源保护区标志应遵循耐久、经济的原则，宜采用铝合金板、合成树脂类板材等材质。饮用水水源保护区界标如有必要，也可采用大理石等材质。

标志表面宜采用反光材料。道路警示牌的反光性能按照《道路交通标志及标线》（GB5768-2009）执行。

3.3.6	饮用水水源保护区标志的制作

饮用水水源保护区标志由博山区人民政府设立，国家环境保护行政主管部门统一监制。标志的加工要求、外观质量及其测试方法可参照《公路交通标志板》（JT/T279-2004）的有关规定执行。

3.3.7 饮用水水源保护区隔离网设置

隔离设施通常包括隔离网、隔离墙和绿化隔离带，推荐釆用隔离网。鉴于隔离墙对生态环境的不利影响，不推荐釆用。绿化隔离带的设置，必须具备一定的宽度和高度，才能起到阻隔人群的作用，亦不推荐使用。

（1）设立位置

依据水源地的自然地理位置、环境特征和环境管理需要，在人群活动较为频繁的一级保护区陆域外围边界设置隔离网。本次隔离网主要沿饮用水水源地一级保护区陆域外围设置。

（2）材质、尺寸

饮用水水源保护区隔离网应遵守耐久、经济的原则，参照高速公路隔离网宜釆用浸塑电焊网，规格高度 1.7m，顶部 0.2m 向内倾斜。

（3）颜色

饮用水水源保护区隔离网的颜色采用绿色。

保护区定界技术说明

谢家店水源地保护区划分主要采用经验公式法及经验值法两种方法相结合进行定界，以确保其定界范围更为准确可信。结合饮用水水源保护区划分结果、现场调研结果，分析保护区内工业污染源、加油站、畜禽养殖和村庄分布情况，以规避保护区内可能存在的风险。

（1）一级保护区

谢家店饮用水水源一级保护区内以河道与农田为主，其中未发现工业企业污染源。

（2）准保护区

谢家店饮用水水源准保护区内涉及博山区的盆泉村、北博山村、谢家店村和王家庄等4个村庄，工业企业主要有山东业盛玻璃有限公司和山东万乔集团有限公司两家，主要交通道路有省道S231 、S232、S236，县道X007、X051等。

- 饮用水水源地规范化建设与管理要求

饮用水水源的环境保护目标

水质目标

地下水饮用水水源保护区水质各项指标不得低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

监管目标

（1）设立标志

按照有关规范设立保护区标志。

（2）取缔违法建设项目和活动

依法取缔饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目。

（3）隔离设施

建议一级保护区物理隔离设施覆盖率100%；一级保护区陆域植被覆盖率宜大于80%。

（4）监测能力

合理布设监测断面（井），能够监测所有设定断面（井）、各级保护区水质；监测指标和频次满足有关要求。

每月开展1次地下水常规指标监测，每年开展1次水质全分析。

制定饮用水水源环境监管方案

取缔违法建设项目

依法取缔饮用水水源保护区内排污口，拆除或关闭一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目；拆除或关闭水源准保护区内已建成的产生严重污染的建设项目；清除一级保护区内因拆除建设项目残留的建筑垃圾等与水源地无关的构筑物，恢复植被生长。

加强准保护区内环境准入

严格项目审批，认真贯彻落实《水污染防治法》和环境影响评价制度，严把饮用水水源上游项目审批关，拓展水源保护范围，严格控制在饮用水水源保护区上游发展化工、矿山开采、金属冶炼、造纸、印染等高污染风险产业，逐步规范和调整饮用水水源准保护区及上游地区的产业结构和布局。水源上游现有的重污染企业，应通过制定相关政策，鼓励其实施清洁生产改造或搬迁。

认真落实水源环境管理红线，加快集中式饮用饮用水水源保护区划分工作，规范设置警示标志，防止城市垃圾、工业固废、高危废物及其他污染物由城市向乡镇、农村无序扩散，严格禁止饮用水水源保护区内新、改、扩建污染项目。集中式饮用水水源保护区，在水源一级保护区，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止开展网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动；在水源准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。分散式饮用水源应禁止新上污染项目，取缔保护范围内网箱养殖和直接排污口，特别要严格控制有毒有害物质的排放和农业面源污染。县级以上环境保护部门定期开展饮用水水源保护区内环境执法检查和后督察，坚决取缔饮用水水源保护区内违法建设项目和可能污染水源水体的活动。结合新农村建设以及农村环保“以奖促治”、“以奖代补”政策的实施，积极争取重点流域规划项目和环境保护专项资金，加大城镇污水处理设施，污水收集管网、生活垃圾收集转运和无害化处理设施建设力度，降低农村生活污染。

研究制定饮用水水源环境监测和预警方案

为监测饮用水水源的水质状况，增强保护区的防护功能，应定期开展保护区的水质监测工作。尽量在原有的水环境监测网基础上，进一步优化调整，构建饮用水水源水质监测体系。

（1）监测井布设原则

网格布点方法。在补给区上游、中部、开采区布点。充分考虑污染源对地下水水质的潜在影响，优先在污染源区域下游布点，重点加强准保护区中内的加油站、畜禽养殖场、工业企业等污染源区域地下水环境监测。

布点时应遵循以下原则：

①应可反映饮用水水源一级保护区内地下水水质总体状况，以地下水补给区、主径流带及已识别的污染区为监测重点，监测点可适当加密；

②以开采层为监测重点，存在多个含水层时，应在与目标含水层存在水力联系的含水层中布设监测点；将与地下水存在水力联系的地表水监测纳入监测范围；

水源地监测点位数量：谢家店饮用水水源准保护区面积为13.076平方千米，建议水质监测点至少为3个。

（2）监测指标

地下水常规监测指标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬和铅等23项指标。

全指标监测应为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的所有项目。

每年可定期开展包括《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）中扣除消毒副产物所包含的监测指标。此项监测工作可以结合水厂水质监测进行。

饮用水水源监控是实现饮用水水源动态管理的重要手段。尽快建立城乡集中式饮用水水源水质监测网。通过增加监测设备、开展监测人员技能培训等软硬件设施的建设，大力提升各城市的水源环境监测能力。以水源空间布局为核心，优化调整上游水环境监测网络。分析现有水环境监测点位，建立水源与上游水环境监测点位对应关系。优先设置超标水源上游县界水环境监测点位，理清超标水源污染责任，逐步掌控水源地上游来水及地下水水源补给区水质状况，减轻水源监测任务。城镇水源优先安装饮用水源自动（在线）监测设施，密切关注水源水质变化，提升风险防范能力及应急反应水平，结合不断更新的实验设备，开展监测分析方法研究，加强对标准物质供应的协调指导，保障饮用水源水质全指标分析及各项环节监测工作的顺利开展。

针对谢家店水源地南部补给区存在大面积基岩出露情况，应加强对基岩出露区域的可能存在的污染源的风险防范，分析地下水水源地受到污染风险可能性大小，制定饮用水水源地水质污染应急事故处理预案，安装水质在线监测网络体系，在水源地设立水质长期监测点，明确专人具体负责，随时掌握地下水水质的变化状况，平时按正常频率进行监测，应急时期加密监测。当出现水质污染预兆时，及时发出预警预报信息，由相关部门根据事先拟定的应急预案，及时采取安全防护措施，减轻污染影响，保障饮用水水质安全。通过强化水源地建设，完善区域供水安全保障体系、饮用水安全监测系统和预警体系，制定水污染突发事故应急预案等措施，防范水源环境风险。

饮用水水源保护区周边及上游各相关企业应根据各单位事故隐患状况制定应急预案并定期开展应急演练，不断完善应急管理制度，提升应急处置能力。同时各级政府也应加大突发环境事件的应急能力建设，根据实际情况编制切实可行的应急供水预案，重点放在应对突发性工业污染事故上，对发生事故的可能性、消除污染的应对措施以及应急供水等要进行全面详细的考虑。通过制定应急供水预案，水污染应急处置预案等措施，完善防控措施。

科学合理开发地下水资源

谢家店水源地存在总硬度超标隐患，建议严格地下水开发利用管理，防止由于地下水超采造成的水质恶化；通过水资源配置工程和节水、非常规水源利用等措施，逐步实现地下水超采区的禁采、限采及压采，达到采补平衡，保障水质安全稳定。科学实施地下水资源第一，地下水开发优先满足生活用水需求，兼顾工业和农业用水，做到优质优用，提高供水效益。加强对饮用水源开采层的地下水保护。加强对保护区内浅层地下水环境保护，强化地下水分层止水，防止地下水串层污染，完善淄博市博山区地下水污染防治区划。

全面推进水源环境基础设施建设

完善饮用水源地基础环境状况调查评估工作。针对博山区饮用水水源地每年开展评估工作，调查水源地基本信息、环境质量状况、污染源状况、风险应急状况、监测能力等方面内容，并给予博山区环境现状进行评估，优化水源地取水口布局。

全面推进规范化饮用水水源地建设。参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008），加快推进饮用水水源保护区标志、警示隔离设施的规范建设，设置规范的保护区标识、地理界标、宣传牌、警示牌和危险化学品车辆禁行标志。开展定期巡查和日常维护，确保标识醒目、清洁、完好。地下水水源地沿整个一级陆域保护区边界设置隔离防护设施，限制与取水无关的人员进入一级保护区。

完善饮用水水源地水源档案管理。博山区环境保护部门应建立集中式饮用水水源环境管理档案，档案的建立应遵循“一源一档、同时建立、同步更新”的原则，按照饮用水水源基本情况、环境质量状况和环境管理情况分为三类，同时同步建立电子版和纸质版的环境档案，对于有变动的饮用水水源相关内容须同步更新。

制定水源法律法规和保障措施

根据《环境保护法》、《水污染防治法》及《水法》等法律、法规，研究制定博山区饮用水源环境保护条例或办法，并通过博山区人民政府发布实施，明确责任分工，做到有法可依、执法必严、违法必究，保证各项水源法律法规等措施落实到位。

健全饮用水水源环境保护相关规划。地下水水源是博山区的重要水源，仅仅依靠饮用水水源保护区内污染防治工作是不够的，从地下水系统角度，研究制定博山区地下水污染防治规划，切实保护好地下水源；研究制定博山区供水规划，合理利用地下水水源。

明确责任分工。环保、发展改革、财政、水利、住房和建设、卫生、农业、国土等部门要按照各自的职能分工，各司其职、各负其责、密切配合、形成合力，加强对饮用水安全保障工作的组织、领导和协调，及时研究解决工作中存在的问题。将饮用水源保护工作纳入区县政府和单位、企业的考核目标。对在保护工作中做出显著成绩的单位和个人，由上级政府给予奖励；对忽视管理规定，造成污染事故的，进行依法追究和严肃处理。

- 饮用水水源保护区建设投资估算

保护区规范化建设项目投资估算

为做好谢家店饮用水水源规范化建设工作，开展谢家店水源地一级保护区综合整治工作，工作主要包含设置保护区界标、交通警示牌和宣传牌等标志牌，建设隔离防护工程、建设生态防护林及清理保护区范围的垃圾，具体情况：设置保护区界标，突出饮用水源保护区范围，强化宣传，共设置保护区界标17个，其中一级保护区8个，准保护区9个，总共投资5.2万元；围网建设，为防止在取水口附近进行人为活动或其它影响水质的行为，在一级保护区边界参考高速公路隔离网设计，长约 1500米，总共投资15万元；建成生态防护林，在一级保护区范围内构建第一道优良的生态屏障，总植树造林面积10000平方米，共投资40万元；一级保护区范围综合整治（清理垃圾），总共投资30万元。

表5-1  规范化建设工程投资估算一览表

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 合价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标志设置 |  |  |  | 5.2 |  |
| 1 | 设置保护区界标17个 | 个 | 17 | 0.2 | 3.4 |  |
| 2 | 交通警示牌5个 | 个 | 5 | 0.2 | 1 |  |
| 3 | 宣传牌4个 | 个 | 4 | 0.2 | 0.8 |  |
| 二 | 一级保护区隔离防护 |  |  |  | 55 |  |
| 1 | 围栏、围网 | 米 | 1500 | 0.01 | 15 |  |
| 2 | 生态防护林 | 平方米 | 10000 | 0.004 | 40 |  |
| 三 | 保护区综合整治工程 |  |  |  | 30 |  |
| 1 | 一级保护区内垃圾清理 |  |  |  | 30 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 90.2 |  |

规范化建设项目达标的可行性分析

规范化建设项目主要针对水源地的环境保护、风险防控、标识建设、水质稳定达标等内容进行，可减少保护区内人为活动对水源地的影响，降低饮用水源水质安全风险。建设项目对水源地上水质及生态保护起到积极的作用，对水源地的保护工作起到很好的宣传和促进作用。

博山区谢家店饮用水水源保护区规范化建设项目合计投资90.2万元，投资由国家专项资金、地方自筹以及运营企业投资等组成，投资是可以接受的。

- 饮用水水源保护区划分方案、图件及有关说明

谢家店饮用水水源保护区划分方案

一级保护区：分为东、中、西3个井群一级保护区。东侧为1#、2#取水井一级保护区，西侧为8#、9#取水井一级保护区，中部为3#、4#、5#、6#、7#取水井一级保护区。东侧一级保护区范围为以1#、2#取水井口为中心，长度约为30米-60米的多边形区域。中部一级保护区范围包括：东至3#取水井东侧35米处，西至7#取水井西侧38米处，北至3#取水井北侧40米处，南至5#取水井南侧30米处范围内的多边形区域。西侧一级保护区范围包括：东至8#、9#取水井连线以东的河岸，西至8#、9#取水井连线以西30米处，北至谢家店桥南侧，南至9#取水井南侧40米处范围内的多边形区域。谢家店饮用水水源一级保护区总面积为39609.80平方米，总周长1509.24米。

准保护区：东至1#井以东350m，西至盆泉村西大桥，南至汉王寨，北至北博山客运站北342m处，面积为13.076平方千米，周长17.644千米。

图6-1 谢家店饮用水水源一级保护区划分结果图

图6-2 谢家店饮用水水源准保护区划分结果图

表6-1 谢家店饮用水水源保护区拐点坐标

| 一级保护区 |  |  | 准保护区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界标点 | 经度 | 纬度 | 界标点 | 经度 | 纬度 |
| A1 | 117°57′52.76″ | 36°22′39.52″ | B1 | 117°58′54.01″ | 36°23′8.04″ |
| A2 | 117°57′51.37″ | 36°22′38.81″ | B2 | 117°58′58.88″ | 36°23′6.41″ |
| A3 | 117°57′48.67″ | 36°22′41.93″ | B3 | 117°59′2.93″ | 36°22′58.83″ |
| A4 | 117°57′50.23″ | 36°22′42.39″ | B4 | 117°58′52.25″ | 36°22′31.54″ |
| A5 | 117°58′42.6″ | 36°23′4.91″ | B5 | 117°58′54.77″ | 36°22′17.28″ |
| A6 | 117°58′42.95″ | 36°23′5.39″ | B6 | 117°58′49.23″ | 36°22′7.23″ |
| A7 | 117°58′44.41″ | 36°23′6.35″ | B7 | 117°58′22.04″ | 36°21′44.35″ |
| A8 | 117°58′45.41″ | 36°23′5.8″ | B8 | 117°58′3.04″ | 36°21′51.42″ |
| A9 | 117°58′44.33″ | 36°23′4.19″ | B9 | 117°57′52.21″ | 36°21′56.16″ |
| A10 | 117°58′50.48″ | 36°23′4.53″ | B10 | 117°57′44.09″ | 36°22′15.75″ |
| A11 | 117°58′49.3″ | 36°23′2.97″ | B11 | 117°57′8.48″ | 36°22′0.88″ |
| A12 | 117°58′47.44″ | 36°23′3.71″ | B12 | 117°56′27″ | 36°22′15.18″ |
| A13 | 117°58′49.67″ | 36°23′5.11″ | B13 | 117°55′31.54″ | 36°21′59.34″ |
| A14 | 117°58′23.5″ | 36°22′59.97″ | B14 | 117°55′7.2″ | 36°21′59.37″ |
| A15 | 117°58′21.61″ | 36°22′52.63″ | B15 | 117°54′59.29″ | 36°22′1.38″ |
| A16 | 117°58′20.27″ | 36°22′51.39″ | B16 | 117°54′40.71″ | 36°22′20.89″ |
| A17 | 117°58′17.86″ | 36°22′52.2″ | B17 | 117°55′3.2″ | 36°22′41.62″ |
| A18 | 117°58′18.58″ | 36°22′54.4″ | B18 | 117°55′40.94″ | 36°22′50.49″ |
| A19 | 117°58′16.26″ | 36°22′55.09″ | B19 | 117°55′52″ | 36°23′19.58″ |
| A20 | 117°58′18.75″ | 36°23′0.12″ | B20 | 117°56′8.16″ | 36°23′26.17″ |
| A21 | 117°58′20.59″ | 36°22′59.51″ | B21 | 117°56′41.47″ | 36°23′19.19″ |
| A22 | 117°58′21.1″ | 36°23′0.68″ | B22 | 117°57′7.07″ | 36°23′27.93″ |
| A23 |  |  | B23 | 117°57′16.38″ | 36°23′26.89″ |
| A24 |  |  | B24 | 117°57′35.27″ | 36°23′20.13″ |
| A25 |  |  | B25 | 117°57′51.81″ | 36°23′23.78″ |
| A26 |  |  | B26 | 117°58′0.74″ | 36°23′22.59″ |
| A27 |  |  | B27 | 117°58′12.24″ | 36°23′16.79″ |

谢家店饮用水水源保护区界标

规划设定17个保护区界标，其中一级保护区设置8个，准保护区设置9个，具体定位参见图6-3和表6-2。

表6-2 饮用水水源保护区界标设置情况表

| 保护区级别 | 界标点 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | J11 | 117°58′49.67″ | 36°23′5.11″ |
|  | J12 | 117°58′45.4″ | 36°23′5.79″ |
|  | J13 | 117°58′23.5″ | 36°22′59.97″ |
|  | J14 | 117°58′21.61″ | 36°22′52.63″ |
|  | J15 | 117°58′17.88″ | 36°22′52.2″ |
|  | J16 | 117°58′18.75″ | 36°23′0.12″ |
|  | J17 | 117°58′16.26″ | 36°22′55.09″ |
|  | J18 | 117°57′48.69″ | 36°22′41.91″ |
| 准保护区 | JZ1 | 117°58′54.01″ | 36°23′8.04″ |
|  | JZ2 | 117°58′49.23″ | 36°22′7.23″ |
|  | JZ3 | 117°58′3.04″ | 36°21′51.42″ |
|  | JZ4 | 117°57′44.09″ | 36°22′15.75″ |
|  | JZ5 | 117°57′8.48″ | 36°22′0.88″ |
|  | JZ6 | 117°55′7.2″ | 36°21′59.37″ |
|  | JZ7 | 117°54′40.71″ | 36°22′20.89″ |
|  | JZ8 | 117°55′40.94″ | 36°22′50.49″ |
|  | JZ9 | 117°56′8.16″ | 36°23′26.17″ |

图6-3 谢家店饮用水水源准保护区界标设置图

谢家店饮用水水源保护区交通警示牌

谢家店饮用水水源保护区设置交通警示牌5个，其位置和数量分别见表 6-3 和图6-4。

表6-3 饮用水水源保护区交通警示牌设置情况表

| 保护区级别 | 界标点 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准保护区 | JT1 | 117°58′54.01″ | 36°23′8.04″ |
|  | JT2 | 117°58′49.23″ | 36°22′7.23″ |
|  | JT3 | 117°58′3.04″ | 36°21′51.42″ |
|  | JT4 | 117°54′40.71″ | 36°22′20.89″ |
|  | JT5 | 117°57′16.38″ | 36°23′26.89″ |

图6-4 谢家店饮用水水源保护区交通警示牌设置分布图

谢家店饮用水水源保护区宣传牌

谢家店饮用水水源保护区宣传牌共设置4个，其中一级保护区1个，准保护区3个，其位置和数量分别见表 6-4  和图6-5。

表6-4 饮用水水源保护区宣传牌设置情况表

| 保护区级别 | 界标点 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | X11 | 117°58′54.01″ | 36°23′8.04″ |
| 准保护区 | XZ1 | 117°58′49.23″ | 36°22′7.23″ |
|  | XZ2 | 117°58′3.04″ | 36°21′51.42″ |
|  | XZ3 | 117°54′40.71″ | 36°22′20.89″ |

图6-5 谢家店饮用水水源保护区宣传牌设置分布图

附件

1．博山区发展和改革局《关于博山区水务局建设博山区谢家店应急供水项目立项的批复》文件。

2．博山区发展和改革局《关于淄博市博山区谢家店应急供水工程及河道综合治理建设项目立项的批复》文件。

3．淄博市水资源管理办公室《关于淄博博山正普城市资产运营有限公司凿井申请的批复》文件。