关于淄博银仕来纺织有限公司

低氮燃气蒸汽锅炉置换技改项目

环境影响报告表的审批意见

淄博银仕来纺织有限公司：

你单位报来《低氮燃气蒸汽锅炉置换技改项目环境影响报告表》（山东绿盾环境服务有限公司 编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况

淄博银仕来纺织有限公司,位于山东省淄博市博山经济开发区银龙村。拟投资建设低氮燃气蒸汽锅炉置换技改项目。该项目总投资 100万元，其中环保投资20万元，属于技改项目，项目代码：2212-370304-89-02-981728。 该项目新上10t/h燃气锅炉，用于浆纱生产工序供热。

该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，能达到环境保护要求。同意你单位按照环评所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）项目依托现有厂房，无土建工程。项目运营期间，必须严格遵守现行的各项环保法律法规，加强管理，确保环保设施正常运行，保证污染物稳定达标排放；该项目采用电、天然气等清洁能源，不得新建或使用直接燃煤设施，不得使用国家明令淘汰的工艺和设备。

（二）该项目营运期生产须在密闭车间内进行。该项目废气主要为锅炉天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx）。该项目新增燃气锅炉采用国际先进的低氮燃烧器，天然气燃烧废气通过1根40m锅炉排气筒有组织排放。

该项目颗粒物、SO2、NOx须满足《淄博市锅炉氮氧化物专项整治工作方案》与《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2大气污染物排放浓度限值重点控制区标准要求（SO2 50mg/m3、NOx 50mg/m3、烟尘10mg/m3）

- 该项目营运期废水主要为离子交换树脂再生浓缩水与锅炉排污水，产生废水进入厂区污水处理站处理，处理后全部回用。

（四）项目营运期优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，厂界周围环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

（五）该项目营运期产生的一般固废须满足《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），要集中收集，统一处理，综合利用，无法回收利用的由环卫部门定期清运或联系相关厂家外卖，做到“无害化、减量化、资源化”。

（六）加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌；各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；排放不同种类污染物的废气在合并排放之前应分别设置规范的监测孔进行废气达标情况监控。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。

（七）根据《推进博山北部片区集约用汽管理工作实施方案》文件相关要求，待淄博市博山开发区热电厂有限公司能够保障企业用汽需求后，该10t/h蒸汽锅炉必须转为企业备用设备。

三、本项目污染物排放总量须符合污染物排放总量控制要求（本项目新增SO2：0.658 t/a、NOx：1.053 t/a、颗粒物：0.146 t/a），并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。落实排污许可证执行报告制度。按照排污单位《自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等相关文件要求，落实做好本项目自行监测工作。

四、你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

七、如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。如发生环境信访查实或影响周边环境质量，必须立即停产整改。

八、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

淄博市生态环境局博山分局

2023年3月15日