关于山东华林新材料有限公司

松香施胶剂项目环境影响报告表的审批意见

山东华林新材料有限公司：

你单位报来《松香施胶剂项目环境影响报告表》（山东腾辉生态环境工程有限公司 编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况

山东华林新材料有限公司松香施胶剂项目位于博山区八陡镇金桥村，淄博市博山瑞吉特化工有限公司西北50米。属于新建项目，2022年10月26日该项目完成备案（项目代码：2210-370304-89-01-484681）。项目总投资3000万元，其中环保投资50万元，利用现有闲置厂区及车间，购置混合釜、溶解釜、保温釜、均质机、蒸汽热源机、乳化罐、半成品罐、成品罐等设备，通过溶解、混合、均质、分装等工序，年产松香施胶剂60000吨。

该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，能达到环境保护要求。同意你单位按照环评所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。该项目生产过程中不得涉及任何化学反应。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）项目依托现有厂房，无土建工程。项目运营期间，必须严格遵守现行的各项环保法律法规，加强管理，确保环保设施正常运行，保证污染物稳定达标排放；该项目采用电、天然气等清洁能源，不得新建或使用直接燃煤设施，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

（二）该项目营运期生产须在密闭车间内进行。该项目有组织废气主要为松香加热熔化和加热保温产生的VOCs（以非甲烷总烃计）以及蒸汽热源机天然气燃烧废气。松香加热熔化和加热保温过程中产生的废气在密闭设备内直接引至“二级活性炭吸附装置”经处理后通过15米高排气筒DA004排放，有组织VOCs排放浓度及排放速率需满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1其他行业企业或生产设施VOCs排放限值Ⅱ时段要求（60mg/m3，3.0kg/h）要求。项目新上的7台蒸汽热源机配套低氮燃烧器，其中3台0.7t/h天然气热源机废气经处理后通过15米排气筒DA001排放、2台1.5t/h天然气热源机废气经处理后通过15米排气筒DA002排放、2台1.5t/h天然气热源机废气经处理后通过15米排气筒DA003排放，天然气燃烧废气SO2、颗粒物、NOx排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”排放限值要求及《淄博市锅炉氮氧化物专项整治工作方案》（淄环委办[2021]30号）中的标准要求（NOx50mg/m3）。项目无组织废气主要是投料过程中产生的无组织颗粒物，生产过程物料转移产生的无组织VOCs，颗粒物无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求，VOCs无组织排放需满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求。

（三）该项目废水主要为纯水制备废水和职工生活废水。纯水制备废水收集后回用于厂区绿化、车间清洁和道路降尘，不外排；生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排。

（四）项目营运期优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，厂界周围环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

（五）该项目固体废物主要包括：生活垃圾、原辅材料废包装、废反渗透膜、废离子交换树脂、废活性炭。营运期须严格按固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。项目固废转移须建立完善的记录台帐。该项目运营期产生的一般固体废物暂存须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)、《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求。该项目运营期产生的危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），严格执行《危险废物转移管理办法》。

（六）加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌；各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；排放不同种类污染物的废气在合并排放之前应分别设置规范的监测孔进行废气达标情况监控。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。

三、本项目污染物排放总量须符合污染物排放总量控制要求（颗粒物0.281t/a、SO20.346t/a、NOx1.204t/a、VOCs1.671t/a），并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。落实排污许可证执行报告制度。按照《《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等相关文件要求，落实做好本项目自行监测工作。

四、你单位应建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

七、如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。如发生环境信访查实或影响周边环境质量，必须立即停产整改。

八、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

淄博市生态环境局博山分局

2023年8月29日