关于山东中材汽车复合材料有限公司

高端复合材料及汽车零部件生产项目

环境影响报告表的审批意见

山东中材汽车复合材料有限公司：

你单位报来《高端复合材料及汽车零部件生产项目环境影响报告表》（山东腾辉生态环境工程有限公司 编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况

山东中材汽车复合材料有限公司,位于山东省淄博市博山区白塔镇国家村，拟投资建设高端复合材料及汽车零部件生产项目，该项目总投资65000万元，其中环保投资650万元，属于新建项目，项目代码：2309-370304-89-01-843017。项目分三期建设，一期建设5条PPS 改性新材料生产线和1条复合材料板簧生产线；二期建设5条PPS 改性新材料生产线、1条复合材料板簧生产线和2条复合材料发动机部件生产线；三期建设4条复合材料板簧生产线和2条复合材料发动机部件生产线。PPS 改性新材料主要原辅材料：PPS 树脂、PA 树脂、HDPE 树脂、玻璃纤维、晶须、碳酸钙等；复合材料板簧主要原辅材料：玻璃纤维、环氧树脂、固化剂、促进剂等；复合材料发动机部件主要原辅材料：自产的PPS 改性新材料和油墨等。PPS 改性新材料生产工艺：外购原辅材料经上料、混合、熔融挤出、冷却成型、风机除湿、切粒、筛选、打包、成品；复合材料板簧生产工艺：环氧树脂、固化剂、促进剂经预热、搅拌与玻璃纤维经预浸、冷却收卷、冷置、辅料、熟化、预成型、模压成型、脱模、毛边清理、固化、精加工、喷砂、检验、组装、打包制得成品。复合材料发动机部件生产工艺：自产的PPS 改性新材料经上料、烘干、挤出、冷却、毛边处理、焊接、组装、检测、移印、成品。项目建成后1#车间为改性新材料车间，2#～5#、8#、9#车间为复合材料板簧生产车间，6#、7#车间为复合材料发动机部件生产车间。可实现生产 PPS 改性新材料 20000t/a、复合材料板簧 60 万支/a、复合材料发动机部件 300 万套/a。

该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，能达到环境保护要求。同意你单位按照环评所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）项目依托现有厂房，无土建工程。项目运营期间，必须严格遵守现行的各项环保法律法规，加强管理，确保环保设施正常运行，保证污染物稳定达标排放；该项目采用电等清洁能源，不得新建或使用直接燃煤设施，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

（二）该项目营运期生产须在密闭车间内进行。该项目产生的废气主要为 PPS 改性新材料熔融挤出、冷却成型工序和复合材料板簧预热搅拌、预浸、冷却收卷、冷置、铺料、熟化、预成型、模压成型、固化工序及复合材料发动机部件挤出、焊接、移印工序产生的 VOCs和PPS 改性新材料断裂粒条、不合格品破碎工序和板簧喷砂工序粉尘。1#生产车间 PPS 改性新材料熔融挤出、冷却成型工序产生的 VOCs 经集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒（DA001）有组织排放，断裂粒条、不合格品破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒（DA002）有组织排放；2#车间热搅拌、预浸、冷却收卷、冷置、铺料、熟化、预成型、模压成型、固化工序产生的VOCs经集气罩收集+二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA003有组织排放；2#车间喷砂工序产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA004有组织排放；3#车间热搅拌、预浸、冷却收卷、冷置、铺料、熟化、预成型、模压成型、固化工序产生的VOCs经集气罩收集+二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA005有组织排放；3#车间喷砂工序产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA006有组织排放；4#车间热搅拌、预浸、冷却收卷、冷置、铺料、熟化、预成型、模压成型、固化工序产生的VOCs经集气罩收集+二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA007有组织排放；4#车间喷砂工序产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA008有组织排放；5#车间热搅拌、预浸、冷却收卷、冷置、铺料、熟化、预成型、模压成型、固化工序产生的VOCs经集气罩收集+二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA009有组织排放；5#车间喷砂工序产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA010有组织排放；6#车间挤出、冷却、焊接、移印工序产生的VOCs经集气罩收集+二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA011有组织排放；7#车间挤出、冷却、焊接、移印工序产生的VOCs经集气罩收集+二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA012有组织排放；8#车间热搅拌、预浸、冷却收卷、冷置、铺料、熟化、预成型、模压成型、固化工序产生的VOCs经集气罩收集+二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA013有组织排放；8#车间喷砂工序产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA014有组织排放；9#车间热搅拌、预浸、冷却收卷、冷置、铺料、熟化、预成型、模压成型、固化工序产生的VOCs经集气罩收集+二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA015有组织排放；9#车间喷砂工序产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA016有组织排放。PPS 改性新材料生产线和复合材料板簧生产线各工序产生的VOCs 有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1 中“其他行业”Ⅱ时段的排放限值要求（60 mg/m3、3.0 kg/h）；复合材料发动机部件工序产生的VOCs有组织执行《挥发性有机物排放标准第 4 部分：印刷业》（DB37/2801.6-2017）相关排放标准限值要求（50 mg/m3、3.0 kg/h）。颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 重点控制区排放限值要求（10mg/m3）。未被收集的颗粒物和VOCs无组织排放，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2“新污染源大气污染物排放限制”要求（1.0mg/m3），VOCS 无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第 4 部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表 3“厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值”要求（2.0mg/m3）。

（三）项目冷却水循环利用，定期补充损耗，不外排。职工生活污水经厂区内化粪池处理后通过市政污水管网进入淄博市龙亨水务有限责任公司集中处理。废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的污水排入城镇下水道水质 B 级要求。

- （四）项目营运期优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，厂界周围环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

（五）该项目营运期产生的危险性废物有：废机油、废液压油、废油桶、原料桶、油墨桶、废活性炭，危废贮存条件需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并委托具有相关资质的单位处理，不得私拉乱倒。危险废物及暂存仓库标识牌应符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，危险废物管理计划和管理台账制定应满足《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）要求。产生的一般固废为PPS 改性新材料断裂粒条和不合格品、废包装物、废棕刚玉、除尘器收集粉尘、板簧和发动机部件生产过程中产生的边角料和不合格品，一般固废须严格按固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。项目固废转移须建立完善的记录台帐。该项目运营期产生的一般固体废物暂存须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)、《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求。

（六）加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌；各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；排放不同种类污染物的废气在合并排放之前应分别设置规范的监测孔进行废气达标情况监控。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。

三、本项目污染物排放总量须符合污染物排放总量控制要求，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可的申请、变更工作。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）等相关文件要求，落实做好本项目自行监测工作。

四、你单位应建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

七、如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。如发生环境信访查实或影响周边环境质量，必须立即停产整改。

八、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

淄博市生态环境局博山分局

2024年4月10日