关于山东圣世达化工有限责任公司

电子引火模块生产线改造项目

环境影响报告书的审批意见

山东圣世达化工有限责任公司：

你单位报来《电子引火模块生产线改造项目环境影响报告书》（山东同济环境工程设计院有限公司 编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况

山东圣世达化工有限责任公司,位于淄博市博山区博山镇，二分厂现有项目：“6000 万发/年雷管生产线技术改造项目”于2011年8月通过淄博市生态环境局审批（淄环报告表[2011]141 号），并于2012年11月通过原淄博市环境保护局博山分局验收（博环验[2012]334号）；“电子雷管扩能技术改造项目”2018年9月通过原淄博市环境保护局博山分局审批（博环审字[2018]464 号），并于2018年12月完成自主验收。目前二厂区除电引火元件部件生产外，其余项目全部停产。企业拟在二分厂投资建设电子引火模块生产线改造项目，对企业电子点火药头及药头药剂生产线改造建设形成适配多种厂家数码电子雷管芯片的电子引火模块生产线。该项目总投资4000万元，其中环保投资206万元，属于技改项目。2022年3月，工业和信息化部下发了《工业和信息化部安全生产司关于调整并延续山东圣世达化工有限责任公司民用爆炸物品生产许可证的复函》（工安全函〔2022〕27 号），同意圣世达公司淄博生产点继续生产数码电子引火模块（含引火药头），生产许可证有效期延续至2025年3月17日。项目主要是新增三硝引火模块生产线1条（引火药为三硝基酚铅（LTNR）），产能为2000万发；保留现有电引火元件生产线1350万发（引火药为二硝基酚铅（LDNP））；新增二硝引火模块3条（引火药为LDNP），产能1.0亿发；新增电子引火元件（LDNP）生产线1条，产能为2000万发。技改项目工艺原理分为：药剂生产（LTNR、LDNP）→引火药生产→引火模块→引火元件。其中三硝只生产引火模块，产能为2000万发；二硝生产引火模块1.2亿发（其中2000万发引火模块进一步生产电子引火元件）。技改项目完成后，圣世达公司具有三硝电子引火模块2000万发、二硝电子引火模块1.0亿发/年（其中2000万进一步生产电子引火元件）、电子引火元件2000万发，电引火元件1350万发/年的产能。

该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，能达到环境保护要求。同意你单位按照环评所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）项目依托现有厂房，无土建工程。施工期主要为厂房内部设备安装及地面防渗。项目建设期间，要严格按照市、区政府关于无尘化施工要求进行施工作业。施工现场须采取围挡、喷淋、封闭、地面硬化等有效防止扬尘污染的措施，施工车辆经冲洗后方能进入市政道路。建筑物料在装卸、使用、运输和堆放等过程要采取防风遮盖措施，防止二次扬尘发生，施工期废气排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准。生活污水经临时收集池收集后，经化粪池处理后清运，不得外排，同时加强环境管理，避免对周围水体造成污染。建筑垃圾应定点堆存，少量的生活垃圾不得与建筑垃圾混合。施工期建筑机械尽量选用低噪声设备，施工场地周围设置临时隔声声障，施工场界噪声需达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关标准要求；除抢修、抢险作业外，禁止夜间进行施工，因特殊情况需要连续作业的必须有相应主管部门的证明并在施工前3日由施工单位公告附近居民。

项目运营期间，必须严格遵守现行的各项环保法律法规，加强管理，确保环保设施正常运行，保证污染物稳定达标排放；该项目采用电等清洁能源，不得新建或使用直接燃煤设施，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

- 该项目营运期生产须在密闭车间内进行。项目废气排放环节为三硝引火模块生产线的洗药、抽滤、静置烘干工序产生的VOCs(特征污染物为甲醇)和涂漆、干燥工序产生的VOCs（特征污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃），二硝引火模块生产线的洗药、抽滤、静置干燥工序产生的VOCs（特征污染物为甲醇）和胶液配置、热封工序产生的VOCs（特征污染物为非甲烷总烃）和涂漆、干燥工序产生的VOCs（特征污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）。由于技改项目产品的危险性程度较高，对生产过程中静电的防护要求极为苛刻，目前，废气治理设施中风机可以做到除静电，但活性炭吸附装置无法保证无静电，因此基于技改项目生产工艺的特殊性，项目废气排放均为无组织。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中标准要求、甲醇排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界浓度限值要求。

- 该项目设置有两套污水处理设施，分别为药剂废水处理设施和一体化污水处理设施，其中药剂废水处理设施为现有装置，技改项目拟对其进行提升改造，将浓缩设施出口设置冷凝器，浓缩后废水经冷凝后与厂区生活污水合并进入新建的一体化污水设施（处理工艺为SBR工艺）进一步处理满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后用于厂区绿化，去离子水装置浓水用于厂区降尘。

- 项目营运期优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，厂界周围环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

（五）该项目营运期产生的危险性废物有：废包装材料、废漆桶、药剂废水处理设施污泥，其中废包装材料、废漆桶委托有资质单位处理，药剂废水处理设施污泥由建设单位自行爆破销毁。危废贮存条件需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并委托具有相关资质的单位处理，不得私拉乱倒。危险废物及暂存仓库标识牌应符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，危险废物管理计划和管理台账制定应满足《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）要求。产生的一般固废为废热缩管、废边角料、废芯片，一般固废须严格按固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。项目固废转移须建立完善的记录台帐。该项目运营期产生的一般固体废物暂存须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)、《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求。

（六）加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌；各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；排放不同种类污染物的废气在合并排放之前应分别设置规范的监测孔进行废气达标情况监控。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。

三、本项目污染物排放总量须符合污染物排放总量控制要求，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可的申请、变更工作。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等相关文件要求，落实做好本项目自行监测工作。

四、你单位应建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

七、如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。如发生环境信访查实或影响周边环境质量，必须立即停产整改。

八、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

淄博市生态环境局博山分局

2024年4月10日