关于山东嘉煜玻璃科技有限公司

建设年产 26 万吨新型功能玻璃生产项目（一期）

环境影响报告表审批意见

山东嘉煜玻璃科技有限公司：

你单位报来《建设年产 26 万吨新型功能玻璃生产项目（一期）环境影响报告表》（山东绿盾环境服务有限公司编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况：

山东嘉煜玻璃科技有限公司拟投资 74700 万元建设“年产 26 万吨新型功能玻璃生产项目”，该项目拟分期建设，本次评价仅针对一期项目，一期项目投资3000万元，其中环保投资 400万元，本项目地址位于博山区八陡镇茂岭村万福路交界处东首，一期总建筑面积 92839.97平方米，包括 3#生产车间、8#配料车间、10#成品仓库、12#模具车间、循环水泵房、循环水池等。建设天然气玻璃窑炉1座，购置安装行列机、压机、退温炉等设备99台（套），同时充分考虑烟气余热回收利用，每台天然气窑炉配套安装 2 台（1 用 1 备）2.1MW 余热热水锅炉。用于厂区冬季采暖。项目建成后可形成年产新型功能玻璃6.57万吨的生产规模。

项目环境影响报告表已在博山区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。同意该项目按申报性质、工艺、规模、地点和污染防治措施等进行建设。未经许可，不得擅自变更。

- 该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）运营期间，必须严格遵守现行的各项环保法律法规，加强管理，确保环保设施正常运行，保证污染物稳定达标排放。该项目采用天然气、电等清洁能源，不得新建或使用直接燃煤设施，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求.

（二）项目运营期生产须在密闭车间内进行。本项目产生的有组织废气主要为配料系统原料投料产生的粉尘、原料熔化工序产生的烟气黑度、颗粒物、SO2、NOx、氟化物，脱硝设施未被利用逃逸出的氨、臭气浓度，成型、退火环节天然气燃烧废气。其中配料系统原料投料产生的粉尘经集气罩收集布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒DA001排放，原料熔化工序产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物通过干式脱硫-陶瓷黄管除尘脱硝（SCR）一体化装置处理后同脱硝设施未被利用逃逸出的氨通过1根 60m 高排气筒DA002有组织排放，成型、退火环节天然气燃烧废气经低氮燃烧通过设备内的收集管线收集后通过1根15米高排气筒 DA003 有组织排放。本项目颗粒物、SO2、NOx、氟化物、烟气黑度、氨有组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中所有玻璃窑炉大气污染物标准限（颗粒物：10 mg/m³、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3、氟化物：5mg/m3、烟气黑度：1级、氨：8mg/m3），氨有组织排放速率、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值（氨：75kg/h，臭气浓度：60000（无量纲））。本项目无组织废气主要包括配料系统原料投料未收集的粉尘、氨水储罐无组织排放的氨、臭气浓度等，其中颗粒物无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3中建材工业大气污染物无组织排放限值（1.0mg/m3）；工业炉窑周边无组织烟（粉）尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表 3 中有车间厂房的其他炉窑无组织烟（粉）尘排放限值（5.0mg/m3）。氨无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中玻璃行业大气污染物无组织排放限值（1.0mg/m3），臭气浓度无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值（20（无量纲））。

- （三）本项目降尘喷淋废水全部蒸发损耗，设备循环排污水、软水制备废水、余热锅炉排污水收集后用于厂区绿化及厂区的洒水降尘，不得外排。生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不得外排。

- （四）本项目营运期优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，厂界周围环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

（五）本项目产生的一般固体废物主要为不合格品、除尘器收集的粉尘、脱硫灰、废包装袋、废反渗透膜，危险废物：废催化剂、废润滑油、废润滑油桶。项目须严格按固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。项目固废转移须建立完善的记录台帐。该项目运营期产生的一般固体废物暂存须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)、《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求。危险废物收集、暂存仓库标识牌须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），转移按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）执行。危险废物管理计划和管理台账制定应满足《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）要求。

（六）加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌；各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；排放不同种类污染物的废气在合并排放之前应分别设置规范的监测孔进行废气达标情况监控。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。

三、本项目污染物排放总量须符合污染物排放总量控制要求（颗粒物： 2.248t/a、SO2：2.351t/a、NOx：16.697t/a），严格按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请工作。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）等相关规范要求，落实做好本项目自行监测工作。

四、你单位应建立健全环境风险防范体系，编制突发环境事件应急预案，强化环境风险防范和应急措施，严格落实环评报告中提出的各项风险防范措施。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

七、如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。如发生环境信访查实或影响周边环境质量，必须立即停产整改。

八、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

淄博市生态环境局博山分局

2025年4月27日